Курское открытое акционерное общество «Счетмаш»

- МАШИНА ЭЛЕКТРОННАЯ

- КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ

- ЭКР 2102Ф

Руководство по эксплуатации

РЮИБ.466453.510 РЭ

- Содержание

- Стр.

- 1 Описание и работа									6

1.1 Описание и работа аппарата							6

    - Назначение аппарата							6

1.1.2  Маркировка и пломбировка аппарата					6

1.1.3 Состав аппарата									6

2 Использование аппарата по назначению						11

- 2.1 Подготовка аппарата к использованию					11

2.1.1 Указания мер безопасности							11

2.1.2 Порядок установки								12

2.1.3 Подключение и отключение элемента резервного питания		12

2.1.4 Включение (выключение) аппарата						13

2.1.5 Заправка чековой ленты								13

2.1.6 Выбор рабочего режима								14

2.1.7 Действия при первом включении аппарата					15

- 2.2 Использование аппарата								16

2.2.1 Порядок действий обслуживающего персонала при выполнении

задач применения аппарата							16

2.2.2 Порядок контроля работоспособности аппарата				57

2.2.3 Возможные неисправности в процессе работы				63

3 Техническое обслуживание и текущий ремонт				66

- 4 Хранение											68

5 Транспортирование									68

- 6 Утилизация										69

ПРИЛОЖЕНИЕ А Образцы печатаемых документов				70

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) распространяется на контрольно-суммирующий аппарат ЭКР 2102Ф с программным обеспечением (далее - ПрО) 946-00.

При покупке аппарата необходимо проверить:

- отсутствие повреждений в элементах упаковки;

- комплектность аппарата в соответствии с формуляром                            РЮИБ. 466453.510 ФО (далее - формуляр);

- соответствие заводского номера аппарата номеру, указанному в разделе "Свидетельство о приемке" формуляра;

- наличие и целостность заводских пломб.

ВНИМАНИЕ! До ввода аппарата в эксплуатацию и проведения пуско-наладочных работ организацией, производящей техническое обслуживание аппарата, подключать аппарат к сети электропитания для ее эксплуатации не разрешается.

ВНИМАНИЕ! Вы приобрели аппарат со встроенным блоком питания, предназначенный для работы в местах с наличием сети переменного тока. При необходимости работать в автономном режиме (выездная торговля), аппарат необходимо доукомплектовать аккумуляторной батареей типа A512/2S или NP2.1-12 (номинальное напряжение 12 В, емкость 2А/ч). Установку батареи должна выполнить обслуживающая Вас сервисная организация согласно приложению формуляра. Встроенный блок питания позволяет работать на машине, как с аккумуляторной батареей, так и без неё. При этом единичный индикатор на правой боковой поверхности аппарата показывает степень заряженности (или отсутствия) аккумуляторной батареи.

Яркое свечение единичного индикатора свидетельствует о заряде аккумуляторной батареи большим током (аккумулятор разряжен).

Мигание единичного индикатора свидетельствует, что аккумулятор заряжен.

Примечание – При заряде аккумуляторов мерцание ярко светящегося единичного индикатора свидетельствует, что аккумулятор заряжен на 70% и выше от номинальной емкости.

Если аккумуляторная батарея не установлена, то наблюдается отсутствие свечения или слабое тлеющее свечение единичного индикатора.

- При заряде встроенной батареи аккумуляторов аппарат должен быть ВКЛЮЧЕН, а единичный индикатор должен светиться. Характер свечения единичного индикатора определяется степенью заряженности аккумулятора.

При снижении напряжения в сети до 170 В происходит блокировка и на индикации аппарата (далее – индикатор) появляется надпись "АП" (авария питания). В этом случае аппарат следует выключить и повторно  включить. Если напряжение сети восстановилось (220+22-33) В, следует продолжить работу.

При появлении на индикаторе во время работы аппарата в автономном режиме надписи "АП" (авария питания) следует выключить аппарат (индикатор гаснет), подключить аппарат к сети и включить ее не менее чем на 8 часов для заряда встроенной батареи аккумуляторов.

В случае пропадания напряжения сети или его снижения ниже допустимого аппарат, автоматически переходит на питание от батареи.

Подключение встроенного аккумулятора к блоку питания производится с соблюдением полярности (провод с маркировкой "-" присоединяется к клемме "-" аккумулятора, с маркировкой "+"  - к клемме "+" аккумулятора).

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте полярность при подключении  блока питания к аккумулятору во избежание выхода из строя схемы заряда аккумулятора.

Подключение встроенного аккумулятора осуществлять при включенном в сеть электропитания аппарате.

Включение аппарата осуществляется переключателем, установленным на правой стороне поддона.

ВНИМАНИЕ! Переключатель коммутирует только вторичные цепи питания. Для полного отключения аппарата от сети следует извлечь сетевую вилку шнура питания из розетки. Розетка должна быть расположена в легко доступном для оператора (кассира) месте.

Подключение элемента резервного питания энергонезависимого ОЗУ (в дальнейшем элемент резервного питания) и установка запрета сброса общих накоплений осуществляется согласно разделу 2 настоящего руководства по эксплуатации.

Аппарат поставляется с отключенным элементом резервного  питания.

Подключение (отключение) элемента резервного питания, встроенной батареи аккумуляторов, пломбирование заглушки (рисунок 1, поз.8,) при пуско-наладочных работах и при эксплуатации аппарата проводится специалистом организации технического обслуживания и представителем налоговой инспекции в соответствии с п.2.1.3.

Во избежание вывода из строя блоков и устройств аппарата запрещается включать питание аппарата до проведения пуско-наладочных работ.

Эксплуатация аппарата должна производиться в соответствии с документом "Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением", утвержденным в установленном порядке, и настоящим руководством по эксплуатации.

Техническое обслуживание и ремонт аппарата должны производить специалисты, имеющие удостоверение на право обслуживания аппарата.

Гарантийное обслуживание аппарата должно производиться в соответствии с положениями, изложенными в формуляре.

ВНИМАНИЕ! В качестве элемента резервного питания в аппарате используется батарея аккумуляторов типа 3Д-0,06Д, 3Д-0,125Д или литиевая батарея CR2032.

При вводе аппарата в эксплуатацию обязательно проведение заряда встроенной батареи аккумуляторов (если она установлена), элемента резервного питания (при использовании аккумуляторов) и непрерывного прогона не менее 8 часов.

При вводе аппарата в эксплуатацию или после ввода аппарата в эксплуатацию при отключении аппарата на длительное время (более 20 суток) необходимо произвести подзарядку элемента резервного питания (в случае использовании аккумуляторных батарей), подключив аппарат к сети электропитания и включив ее на 8-12 часов.

Это гарантирует полный заряд батареи и сохранение информации в отключенном состоянии более 1440 часов.

При использовании литиевой батареи ее зарядка не требуется, минимальный срок сохранности информации гарантируется 10000 часов.

При планируемом отключении аппарата на время более 2 месяцев (без сохранения информации) необходимо, проведя гашение, отключить элемент резервного питания согласно п.2.1.3.

Независимо от типа установленной встроенной батареи аккумуляторов при вводе аппарата в эксплуатацию, перед установкой аппарата на хранение, перед работой аппарата (для машин укомплектованных батареей аккумуляторов) в автономном режиме (выездная торговля) и сразу после работы (НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ СУТКИ!) необходимо зарядить встроенную батарею аккумуляторов, подключив аппарат к сети питания 220 В, 50 Гц и включив его не менее чем на 8 часов.

При несоблюдении этих требований может произойти сульфатация пластин и встроенная батарея аккумуляторов станет непригодной для дальнейшей эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения полного заряда встроенной аккумуляторной батареи необходимо заряд батареи производить при температуре окружающего воздуха (+20+-5)°С.

После нахождения аппарата при минусовой температуре, при внесении его в помещение с плюсовой температурой, для работы на аппарате или заряда аккумуляторной батареи, необходимо выдержать аппарат в полиэтиленовом чехле, в котором был упакован аппарат при поставке или аналогичном, при температуре (+20 ± 5)° С до испарения выступившей на упаковке росы, но не менее 8 ч.

- 1 Описание и работа

1.1 Описание и работа аппарата

1.1.1 Назначение аппарата

Аппарат предназначен для осуществления денежных расчетов с населением на малых и средних предприятиях торговли всех форм собственности, для выездной торговли, в сфере услуг, как средство механизации и автоматизации ввода и обработки данных о кассовых операциях; учета, контроля, первичной обработки данных, формирования и вывода печатаемых документов, хранения итоговой информации, необходимой для правильного исчисления налогов.

1.1.2 Маркировка и пломбировка аппарата

Маркировка аппарата должна соответствовать требованиям ГОСТ23411-84.

На кожухе аппарата должно быть нанесено условное обозначение аппарата.

На поддоне аппарата должна быть маркировка, на которой нанесено:

- полное наименование аппарата;

- условное обозначение аппарата;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- Знак соответствия;

- заводской номер;

- номинальное напряжение; номинальный ток;

- номинальная частота; потребляемая мощность;

- год выпуска;

Маркировка должна обеспечивать четкое изображение в течение всего срока службы аппарата.

Аппарат должен быть опломбирован. Пломбы расположены снизу машины в точке крепления кожуха и поддона и в точке крепления заглушки к поддону аппарата (рисунок 1, поз.6).

1.1.3 Состав аппарата

Данный раздел знакомит пользователя с основными функциональными блоками аппарата. Устройство аппарата показано на рисунке 1.

1 Клавиатура

2 Индикатор кассира

3 Крышка печатающего устройства

4 Окно для просмотра контрольной ленты

5 Место для вывода чековой ленты

6 Место пломбирования

7 Переключатель включения/отключения машины

8 Заглушка

9 Единичный индикатор заряда аккумуляторной батареи

Рисунок 1

- 1.1.3.1 Клавиатура

С помощью клавиатуры (рисунок 2) осуществляется задание операций, ввод данных и команд.

Рисунок 2

Клавиши на клавиатуре делятся на 3 группы:

а) цифровые:

.

00

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

б) секционные:

3ск

4ск

1ск

2ск

в) функциональные:

РЖ

*

+

-

КЦ

В3

АН

ПИ

ИТ

С

ПовЧ

КЛК

РЖ

где           - выбор режима,

*

- умножение,

+

- внесение в кассу, сложение, начисление наценок,

-

- выплата из кассы, вычитание, начисление скидок,

- повтор чека,

ПовЧ

КЦ

- код цены,

В3

АН

- возврат \ аннуляция,

ПИ

- промежуточный итог,

ИТ

- итог,

С

- сброс,

КЛК

- калькулятор,

- прогон чековой ленты.

- 1.1.3.2 Индикаторы

Аппарат имеет один 8-разрядный индикатор - для кассира (рисунок 1, позиция 2). По специальному заказу возможна установка второго                     8-разрядного индикатора для покупателя.

На индикаторах отображаются вводимые данные, режимы работы, информация об ошибках, информация о рабочем состоянии аппарата и другая служебная информация.

В верхней части пластмассового обрамления окошка индикатора кассира напротив каждого разряда указаны буквенные обозначения СК, ОШ, П, КЛ, КЦ, СД, И, ИТ.

При работе аппарата напротив каждого обозначения может появиться горизонтальная черта, свидетельствующая о следующем сообщении:

СК      ОШ      П      КЛ      КЦ      СД      ПИ     ИТ

_

-

1ск

4ск

- высвечивается при нажатии клавиши             ...

СК      ОШ      П      КЛ      КЦ      СД      ПИ     ИТ

_

- высвечивается при возникновении ошибки

СК      ОШ      П      КЛ      КЦ      СД     ПИ     ИТ

_

- высвечивается при переполнении денежных регистров

СК      ОШ     П      КЛ      КЦ      СД      ПИ     ИТ

_

-высвечивается при работе с встроенным калькулятором

СК      ОШ      П      КЛ      КЦ      СД      ПИ     ИТ

_

-высвечивается при работе с кодом цены товара

СК      ОШ      П      КЛ      КЦ      СД      ПИ     ИТ

_

- высвечивается при вычислении сдачи.

СК      ОШ      П      КЛ      КЦ      СД      ПИ     ИТ

_

- высвечивается при вычислении промежуточного итога.

СК      ОШ      П      КЛ      КЦ      СД      ПИ     ИТ

_

- высвечивается при закрытии чека.

В аппарате используются жидко-кристаллические индикаторы с малым током потребления. Контрастность изображения и время реакции индикатора ухудшается при понижении температуры окружающей среды.

По специальному заказу возможна установка блока индикатора с подсветкой. Программирование времени подсветки описано в пункте 2.2.1.1.4.

- 1.1.3.3 Устройство печатающее

Устройство печатающее (рисунок 5) предназначено для регистрации результатов кассовых операций и отчетов на печатаемых документах (на чековой  ленте).

В аппарате установлен термопринтер на базе головки термопечатающей. Для данной модели дополнительно введен режим «РП?». Вход в режим по нажатию клавиши            .Режим незащищен паролем и позволяет устанавливать контрастность печатаемой информации по клавишам          или

+

-

ИТ

в пределах значений 1-8.

.

При нажатии клавиши           в режиме «РП?» распечатывается следующий  текст:

+ ? * ! % " 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ -----------------------------------

Проверьте контрастность печати и при необходимости подкорректируйте ее.

При повышенных температурных условиях эксплуатации значение контрастности устанавливается от 1 до 2, в нормальных климатических условиях - от 3 до 4, при пониженных температурных условиях эксплуатации - от 5 до 8.

При отрицательных температурах (значение контрастности от 5 до 8) и при напряжении питания ниже 200 В работа аппарата может быть не устойчивой, что устраняется установкой аккумулятора, предусмотренного конструкцией аппарата.

РЖ

Выход из режима «РП?» по нажатию клавиши             .

ВНИМАНИЕ! Не допускать конденсации влаги на термопечатающей головке. При смене условий эксплуатации термопечатающей головки в составе аппарата (резкий переход от отрицательных к положительным температурам рабочей среды) обеспечить выдержку аппарата в течение 30 минут перед началом работы.

Во время выхода из строя термопечатающей головки категорически запрещается работа в режиме печати и протяжки без заправленной термобумаги.

При транспортировке и хранении аппаратов с термопечатающим устройством необходимо между бумагоопорным валом и рабочей поверхностью термоголовки заправить чековую ленту.

- 1.1.3.4 Устройство фискальной памяти

Аппарат имеет фискальную память (далее - ФП), обеспечивающую некорректируемую ежесменную, ежесуточную регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение итоговой информации о денежных расчетах с населением, необходимой для правильного исчисления налогов.

Доступ к фискальным данным возможен только по специальному паролю, который известен только налоговому инспектору.

Пароль доступа к фискальной памяти вводится  и регистрируется в фискальной памяти в процессе фискализации или перерегистрации.

Накопитель ФП должен быть опломбирован. Местом пломбировки накопителя ФП являются винты крепления крышки накопителя ФП к поддону аппарата.

- 2 Использование аппарата по назначению

2.1 Подготовка аппарата к использованию

2.1.1 Указания мер безопасности

Перед допуском к эксплуатации аппарата операторы и специалисты по обслуживанию и ремонту аппарата должны пройти обучение, инструктаж и аттестацию согласно требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ) и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБ).

Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к работе с аппаратом не допускаются.

Рабочее место оператора должно быть оборудовано розеткой, которая должна устанавливаться вблизи аппарата и должна быть легко доступна.

Подводку питающего напряжения сети 220 В к розетке осуществлять проводом сечением не менее 1,5 мм2 и выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) и учетом квалификации помещений по степени опасности.

При отказе элемента резервного питания необходимо заменить батарею.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается замена отдельных элементов резервного питания. Заменять батарею возможно только на батарею того же типа или эквивалентную.

Запрещается проводить ремонтные работы при включенном аппарате. При ремонтных работах производить пайку разрешается паяльником с рабочим напряжением не более 36 В с исправной изоляцией токоведущих частей от корпуса и заземленным жалом.

Перед включением аппарата на подзарядку аккумулятора необходимо осмотреть вилку и шнур и убедиться в их исправности.

Запрещается оставлять включенный аппарат без присмотра. Запрещается работа при снятом кожухе. При работе с аппаратом необходимо принимать меры, исключающие удары и падение аппарата.

Розетка для подключения аппарата должна быть расположена в легко доступном для оператора месте. По окончании работы смены следует отключать аппарат от сети извлечением вилки сетевого шнура питания из розетки.

Включение вилки в розетку осуществляется при выключенном переключателе аппарата.

При окончании работы, в перерывах, в случаях остановки по другим причинам или возникновения отказа необходимо немедленно выключить и отключить аппарат от сети.

2.1.2 Порядок установки

Аппарат относится к разряду настольных.

При выборе места для установки аппарата необходимо руководствоваться следующими указаниями.

Освещенность рабочего места должна быть в пределах 450-500лк при общем и комбинированном освещении.

Необходимо избегать попадания прямых лучей света на индикатор аппарата.

Максимальная контрастность изображения индикатора достигается в пределах угла обзора:

вниз-вверх плюс 40 - минус 15 градусов,

вправо-влево плюс 20 - минус 20 градусов относительно оси, перпендикулярной лицевой поверхности индикатора.

2.1.3 Подключение и отключение элемента резервного питания

Аппарат поставляется потребителю с отключенным элементом резервного питания.

Отключение (подключение) элемента резервного питания ЭОЗУ осуществляется с помощью шунтового соединителя XS1 вилки XP1.

Разрешение (запрет) сброса общих накоплений осуществляется с помощью шунтового соединителя XS2 вилки XP2.

Положение шунтовых соединителей при поставке аппарата приведено на рисунке 3.

Положение шунтовых соединителей при работе с запретом сброса общих накоплений приведено на рисунке 4а.

Положение шунтовых соединителей при работе с разрешением сброса общих накоплений приведено на рисунке 4б.

- ХР1        ХР2                   ХР1       ХР2                         ХР1         ХР2

0

XS1

0

0

XS2

0

0

XS1

0

0

XS2

0

0                                                                                                     0

XS1

0

XS2

0

ХР1-отключение элемен-         XP1–подключение элемен-           XP1–подключение элемен-

та резервного питания ОЗУ,   та резервного питания ОЗУ,      та резервного питания ОЗУ,

ХР2 - запрет сброса                  XP2 – запрет сброса                       ХР2 - разрешение сброса

общих накоплений                   общих накоплений                        общих накоплений

Рисунок 3                         Рисунок 4а                                Рисунок 4б

Для установки шунтовых соединителей в рабочее положение выполнить следующие действия:

а) открутить винты заглушки, размещенной на боковой стенке аппарата;

б) снять заглушку;

в) установить шунтовые соединители в рабочее положение в соответствии с рисунком 4а или 4б;

г) установить заглушку на прежнее место, закрепив её двумя винтами.

При длительном перерыве в работе аппарата (более 2 месяцев) необходимо отключать батарею аккумуляторов резервного питания, т.е. установить шунтовые соединители в соответствии с рисунком 3.

2.1.4 Включение (выключение) аппарата

Для первичной подзарядки элемента резервного питания и встроенного аккумулятора (при его установке) необходимо подключить аппарат к сети 220 В 50  Гц переключателем включения аппарата и оставить его включенной не менее 8 часов. Выполнение данного условия обеспечивает длительный срок службы аккумуляторов.

В дальнейшем при эксплуатации аппарата следует выполнять требования к аккумуляторным батареям, элементам резервного питания и аппарату, изложенным в разделе 2.1.1.

После первичной подзарядки аппарат готов к работе.

Переключатель для включения/выключения аппарата показан на рисунке 1 (поз. 7).

Для включения/выключения аппарата нажмите переключатель, расположенный на правой стороне аппарата, обозначенный "1"/"0".

ВНИМАНИЕ! Повторное включение аппарата после её выключения производить с выдержкой 30 с.

Для предупреждения разряда аккумулятора и вывода его из строя, не забывайте выключать аппарат после окончания работы в автономном режиме.

После автоматического самотестирования на индикаторе отобразится текущая дата. Нажмите клавишу            , на индикаторе отобразится текущее время. Нажмите клавишу          , на индикаторе высветится "?". Можно приступать к работе.

ИТ

ИТ

Аппарат может быть запрограммирован для конкретных условий работы. Первичное программирование осуществляется специалистом сервисной службы.

В разделе "Режим программирования" данной инструкции приведены все возможные режимы программирования, которые позволят Вам самим настроить аппарат на конкретные условия работы.

2.1.5 Заправка чековой ленты

Заправка и замена чековой  ленты выполняется при включенном аппарате.

Для заправки термопринтера необходимо выполнить следующие действия:

для термобумаги шириной 44,5 мм (рисунок 5)

- снимите крышку, закрывающую отсек печатающего устройства;

- установите рулон термобумаги (срез бумаги должен быть ровным, без повреждений) с осью (поз.2) и дисками (поз.1) в соответствии с рисунком 6;

-приподнимите клавишу (поз.5) рычага (поз.6) и заведите в паз направляющей (поз.3) конец бумажной ленты до упора, нажмите клавишу          и, досылая рукой, заправьте бумагу;

- введите конец бумажной ленты в прорезь крышки и установите крышку, излишек бумаги оторвите;

для термобумаги шириной 58 мм (рисунок 6)

- снимите крышку, закрывающую отсек печатающего устройства;

- установите рулон термобумаги (срез бумаги должен быть ровным, без повреждений) с осью (поз.1) в соответствии с рисунком 6;

- приподнимите клавишу (поз.3) рычага (поз.5) и пропустите сверху направляющей (поз.2) конец бумажной ленты до упора, нажмите клавишу

и, досылая рукой, заправьте бумагу;

- введите конец бумажной ленты в прорезь крышки и установите крышку, излишек бумаги оторвите.

1 Диск                    4 Бумага термо-	1 Ось                      4 Бумага термохи-

2 Ось                         химическая		2 Направляющая       мическая

3 Направляющая   5 Клавиша		3 Клавиша             5 Рычаг

6 Рычаг

Рисунок 5 – Заправка термохими-		Рисунок 6 – Заправка термохими-

ческой бумаги шириной 44,5 мм		 ческой бумаги шириной 58 мм

2.1.6 Выбор рабочего режима.

Переход от одного режима к другому осуществляется нажатием клавиши           .

РЖ

При каждом нажатии этой клавиши на индикаторе будет последовательно отображаться ?;  ОБГ?;  ОСГ?;  ПРГ?; РАБ НП?; РП?; ПРОВ?; ? и т.д.

В аппарате имеются следующие режимы работы:

а) кассовый режим.

В этом режиме выполняются кассовые операции. При выборе режима на индикаторе высвечивается "?".

б) режим отчетов без гашения.

Данный режим предназначен для формирования отчетных документов, в которых печатаются только данные, имеющие ненулевые значения. При выборе режима на индикаторе отображается "ОБГ?".

в) режим отчетов с гашением.

Данный режим предназначен для формирования отчетных документов, в которых печатаются только данные, имеющие ненулевые значения, с занесением итоговых сумм кассовых операций в не сбрасываемый счетчик накоплений и фискальную память.

В этом режиме происходит обнуление денежных сумм, прошедших через машину. При выборе режима на индикаторе отображается "ОСГ?".

г) режим программирования параметров аппарата.

Данный режим предназначен для настройки аппарата в соответствии с требованиями конкретного потребителя. При выборе режима на индикаторе отображается "ПРГ?".

д) Режим работы с фискальной памятью.

При выборе режима на индикаторе отображается "РАБ НП?". Описание работы с фискальной памятью приведено в инструкции налогового инспектора РЮИБ.466453.510 И9.

ВНИМАНИЕ! Пароль доступа к фискальной памяти известен только производящему регистрацию (перерегистрацию). При случайном входе в режим «РАБ НП?» без знания пароля необходимо после звукового сигнала нажать повторно клавишу             , на индикаторе появится сообщение «ПН», и выйти из режима, нажав клавишу           , иначе после четвертой попытки ввода неправильного пароля аппарат блокируется. В этом случае необходимо вызвать специалиста по ремонту.

РЖ

ИТ

е) Режим тестирования.

Данный режим предназначен для тестирования функциональных узлов и технологического прогона аппарата (проверка работоспособности аппарата). При выборе режима на индикаторе отображается "ПРОВ?".

2.1.7 Действия при первом включении аппарата

а) включите аппарат. Происходит определение типа микросхемы фискальной памяти и наличия дополнительной микросхемы флэш-памяти, предназначенной для расширения ОЗУ, появится звуковой сигнал и на индикаторе отобразится надпись:        РЕЗ.П ?

Это означает, что аппарат включен в первый раз и все регистры и счетчики обнулены.

ИТ

б) нажмите клавишу          .На индикаторе отобразится:

00.00.00

ИТ

в) нажмите клавишу          .На индикаторе отобразится:  00-00

г) для ввода текущего времени нажмите клавишу             ;

ПИ

д) введите с помощью цифровой клавиатуры текущее время в формате: часы, минуты ;

Например - Для ввода времени 13 часов 10 минут нажмите клавиши:

1

3

1

0

- На индикаторе отобразится:   13-10

Примечание - При необходимости корректировка времени в начале смены производится аналогично при включении аппарата.

ИТ

ПИ

д) нажмите клавишу          . На индикаторе отобразится:  ?

РЖ

е) выберите режим программирования ПРГ?, используя клавишу         ;

ж) запрограммируйте текущую дату (2.2.1.1.6);

з) дважды нажмите клавишу         для выхода из режима программирования ПРГ?;

РЖ

На индикаторе отобразится:   ?

Это означает, что аппарат готов к входу в кассовый режим.

ИТ

и) нажмите клавишу          . На индикаторе отобразится:  П?

к) введите пароль для работы в кассовом режиме (по умолчанию пароль для первого кассира 000000, для второго - 100000). При правильном наборе пароля аппарат входит в кассовый режим.

На чековой ленте, например, распечатается:

12.03.03

К.N 0000000000123

УНН  123456789123

Аппарат готов к работе в кассовом режиме.

При неправильном вводе пароля подается звуковой сигнал и  на индикаторе, по окончании звукового сигнала, отображается:

- П?

Повторите ввод пароля.

ИТ

ВНИМАНИЕ! При нажатии клавиши          на индикаторе может высветиться сообщение:       НП НЕНОР

- Это означает, что блок фискальной памяти не подключен или неисправен. В этом случае необходимо выключить аппарат и вызвать специалиста по ремонту.

2.2 Использование аппарата

2.2.1 Порядок действий обслуживающего персонала

при выполнении задач применения аппарата

2.2.1.1 Режим программирования

Режим программирования используется для настройки параметров аппарата в соответствии с требованиями конкретного потребителя.

а) выберите режим программирования «ПРГ?»;

б) нажмите клавишу          . На индикаторе отобразится:  П?

ИТ

в) введите пароль (по умолчанию пароль 000000). При правильном вводе пароля на индикаторе отобразится:

- ПРГЧ ?

- При неправильном вводе пароля подается звуковой сигнал и по окончании звукового сигнала на индикаторе отобразится:

- П?

Повторите ввод пароля.

ПИ

г) выберите клавишей         необходимый режим программирования.

В аппарате имеются следующие режимы программирования:

ПРГЧ?  - программирование заголовка и окончания чека;

ПРГЦ?  - программирование кода цены (КЦ) товаров;

ПРГС?  - программирование системных опций;

ПРГП?  - программирование паролей входа в режим;

ПРГd?  - программирование даты;

ПРГСЕ? – программирование секций;

ПРГР?  - программирование ограничения разрядности вводимых сумм;

ПРГПЦ? - программирование налогов;

ПРГПС? - программирование скидок;

ПРГПН? - программирование наценок;

Р.УС? - программирование режима работы аппарата (в сфере торговли или в сфере услуг);

ИТ

д) нажмите клавишу         для подтверждения выбора конкретного режима программирования, отображенного на индикаторе.

Примечания

1 В нечасто используемых режимах программирования в целях экономии не предусмотрена промотка бумаги после распечатки. При необходимости произвести промотку бумаги нажатием клавиши            .

↑

2 Нажатие клавиши         осуществляет выход из конкретного режима программирования.

РЖ

РЖ

3 Повторное нажатие клавиши           осуществляет выход из режима программирования.

2.2.1.1.1 Вывод символьной информации для программирования

Программирование символьной информации, т.е. информации, представленной на чеках в буквенной и цифровой форме (в заголовке и окончании чека) осуществляется с помощью специальной таблицы, которая устанавливает соответствие между 2-х разрядным цифровым кодом и символом. Для распечатки данной таблицы:

а) выберите режим программирования «ПРГ?»;

б) нажмите клавишу           ;

ИТ

в) введите пароль (по умолчанию пароль 000000);

г) нажмите клавишу          ;

ИТ

д) нажмите клавишу             .

3ск

На печать выводится следующая таблица:

| ТАБЛИЦА КОДОВ СИМВОЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 | А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П |  | 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |  | С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я N | 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | * ( ) ! " + , - . / : ; = ? |
| 16 |  | Р | 33 | ПРОБЕЛ |  |  |  |
| ******************************** |  |  |  |  |  |  |  |

Цифры (0-9) вводятся непосредственно с клавиатуры.

1cк

Для ввода букв или символов необходимо нажать клавишу           .

На индикаторе отобразится:

ПРГЧН.Б

- где Б - указывает на набор букв и символов.

Для перехода от набора букв и символов к набору цифр необходимо повторно нажать клавишу          .

1cк

Длина одной строки символьной информации не должна превышать 16 символов.

2.2.1.1.2 Программирование заголовка и окончания чека

Программирование заголовка/окончания чека возможно только после проведения общего гашения.

В заголовке/окончании чека может быть максимум по 3 строки по 16 символов каждая.

Для программирования заголовка/окончания чека выполните следующие действия:

а) выберите режим программирования чека «ПРГЧ?»;

ИТ

б) нажмите клавишу          . На индикаторе отобразится:

ПРГЧН.

- где ПРГЧН. – запрос на ввод заголовка чека.

в) нажмите клавишу           . На индикаторе отобразится:

1cк

- ПРГЧН.Б.

- Последовательно наберите коды символов заголовка.

Если необходимо ввести цифры (0,1…9), то нажмите клавишу       и, после набора цифр, снова нажмите клавишу          , на индикаторе отобразится:

1cк

1cк

ПРГЧН.Б, продолжите набор заголовка.

2cк

- г) для ввода 2, 3 строки заголовка нажмите клавишу          и продолжите набор символов заголовка.

Примечание – При наборе в строке более 16 символов происходит автоматический переход на следующую строку без нажатия клавиши           . Если ввели более 16 символов в третьей  строке, то происходит автоматический переход на первую строку.

ПИ

2cк

Для просмотра запрограммированного заголовка нажмите клавишу     .

Происходит печать запрограммированного заголовка без перехода на программирование окончания чека.

д) если необходимо запрограммировать окончание чека, то вместо клавиши             нажмите клавишу           .

ПИ

4cк

На индикаторе отобразится указатель на программирование окончания чека:        ПРГЧО.Б

ИТ

е) нажмите клавишу          для завершения программирования.

Примечание – В режиме программирования заголовка/окончания чека отсутствует возможность корректировки введенной информации. Для изменения заголовка/окончания чека выполните вышеописанные действия.

Пример - Запрограммировать заголовок и окончание чека:

- "МАГАЗИН N 123", "СПАСИБО".

Машина находится в режиме программирования заголовка/окончания чека «ПРГЧ?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ

1ск

1

2

0

0

0

3

0

0

0

7

0

8

1

3

3

3

3

2

1ск

1

2

3

4ск

1ск

1

7

1

5

0

0

1

7

0

8

0

1

1

4

ИТ	Т

На чеке печатается следующая информация:

МАГАЗИН N123

МАГАЗИН N123

12.03.03

К.N. 0000000000123

УНН  123456789123

СПАСИБО

2.2.1.1.3 Программирование кодов цен

Данный режим позволяет ускорить оформление чека. Если в аппарате установлена микросхема флэш-памяти, предназначенная для расширения ОЗУ, то можно запрограммировать до 1000 кодов цен (далее – КЦ), а если дополнительная микросхема флэш-памяти не установлена, то – до 100 кодов цен.

При использовании запрограммированных кодов цен необходимо помнить, что КЦ может использоваться только тогда, когда он связан с секцией и для него установлена цена товара.

Для программирования КЦ выполните следующие действия:

а) выберите режим программирования кодов цен «ПРГЦ?»;

ИТ

б) нажмите  клавишу          ;

в) введите код цены товаров от 000 до 999 (для расширенного ОЗУ) или от 00 до 99;

ИТ

г) нажмите клавишу           . На индикаторе отобразится:

_

0		0

- Примечание – Если не установлена дополнительная микросхема для расширения ОЗУ, то при вводе кода цены товара больше 99 раздается звуковой сигнал, в верхней части индикатора с обозначением «ОШ» (ошибка) появится горизонтальная черта "-"  и машина блокируется. Необходимо нажать клавишу           и ввести правильный код цены товара;

С

д) нажмите клавишу         ;

ПИ

На индикаторе отобразится информация в виде:

_

0 _ _ _ _ _ _ _

е) введите цену товара;

ж) нажмите клавишу секции, к которой относится товар с этим кодом;

з) для программирования других кодов цен повторите действия перечислений в - ж.

- Для обнуления запрограммированного кода цены необходимо выполнить следующие действия:

- а) введите код цены товара, который надо обнулить;

б) нажмите клавишу            ;

ИТ

ПИ

- в) нажмите клавишу             ;

- г)  нажмите любую секционную клавишу.

Примечание - Если хотите распечатать все запрограммированные коды цен товаров, то нажмите клавишу          .

КЦ

Пример - Запрограммировать под кодом 001 товар ценой 5 рублей по первой секции.

Машина находится в режиме программирования кода цен «ПРГЦ?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

1ск

ИТ

0

0

1

ПИ

5

ИТ

На индикаторе отобразится:

-

1 _ _ _ _ 5

На чековой ленте распечатается:

КЦ  .........1

1СК .......5.

2.2.1.1.4 Программирование системных опций

Первоначальная установка системных опций осуществляется представителем сервисной службы.

В данном режиме можно запрограммировать следующие системные опции:

Опция 0 – опция включения/отключения подсветки (0 – подсветка отключена, 1 – подсветка включена, но если на аппарате в течение 10 секунд не выполнялись никакие операции, то подсветка автоматически отключается; 2 – подсветка включена, но если на аппарате в течение 30 секунд не выполнялись никакие операции, то подсветка автоматически отключается; 3 – подсветка включена, но если на аппарате в течение 60 секунд не выполнялись никакие операции, то подсветка автоматически отключается; 4 – подсветка постоянно включена). При отсутствии подсветки в индикаторе состояние опции 0 может быть любым.

опция 1 - формат ввода денежных сумм (0 – рубли, 1 – копейки);

При установке опции 1 в 0  при вводе суммы копейки не вводятся;

При установке опции 1 в 1:

- сумма покупки (услуги) вводится с учетом копеек автоматически;

- количество товара (услуги) вводится до второго знака после запятой.

ВНИМАНИЕ! Изменение значения опции 1 возможно только после проведения общего гашения.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

а) выключите аппарат;

б) снимите шунтовой соединитель ХS2 согласно п.2.1.3 (рис.3);

в) включите аппарат и установите опцию 3 в "1";

г) оформите финансовый отчет с гашением;

д) установите опцию 3 в "0";

е) выключите аппарат и установите шунтовой соединитель ХS2 (рис.4);

опция 2 – режим короткого чека (0 – чек более чем на одну секцию (услугу), 1 – чек на одну секцию (услугу));

опция 3 - гашение общих накоплений.

ВНИМАНИЕ! Программирование опции 3 является специальным режимом и выполняется при необходимости специалистом сервисной службы.

опция 4 – опция разрешения/запрещения повтора покупки (услуги) после закрытия чека (0 – запрещен повтор покупки (услуги) после закрытия чека, 1 – после закрытия чека при нажатии секционной клавиши без введения суммы покупки (услуги) повторяется последняя покупка (услуга) предыдущего чека);

опция 5 – опция выбора типа электронного журнала (0 – полный электронный журнал, 1 – краткий электронный журнал);

ВНИМАНИЕ! Изменение значения  опции 5 возможно только после проведения финансового (суточного) отчета.

опция 6 – опция выбора типа печати (0 –обычный шрифт, 1 –мелкий шрифт);

опция 7 – опция задания связанных отчетов (0 – при проведении гашения выполняется отчет ОСГ1, 1 – после выполнения финансового (суточного) отчета с гашением ОСГ1 автоматически выполняются отчет по кассирам ОСГ2 и отчет по секциям ОСГ3);

опция 8 – опция гашения остатка денег на начало дня (0 – в начале новой смены остаток гасится, 1 – после проведения закрытия смены сумма переходит в остаток на начало дня).

Исходное значение опций следующее:

Опция 0 - 0

опция 1 - 0

опция 2 - 0

опция 3 - 0

опция 4 - 0

опция 5 - 0

опция 6 – 0

опция 7 – 1

опция 8 – 0

Для программирования системных опций выполните следующие действия:

а) выберите режим  программирования системных опций «ПРГС?»;

ИТ

б) нажмите клавишу        , на индикаторе отобразится:    ОП   1      y

где y – значение опции 1;

в) с цифровой клавиатуры введите номер опции, значение которой необходимо изменить, на индикаторе отобразится:   ОП        n

где n – номер опции;

ИТ

г) нажмите клавишу            , на индикаторе отобразится:   ОП   n      y

где n – номер опции;

y – текущее значение опции;

ПИ

д) нажмите клавишу               , на индикаторе отобразится:    ОП   =

е) введите требуемое значение опции;

ж) для изменения значений других опций повторить действия перечислений в – е.

ИТ

Для распечатки всех опций нажмите клавишу             .

Пример - Запрограммировать режим повтора покупки (услуги) после закрытия чека (опция 4 -значение «1»).

Машина находится в режиме программирования системных опций «ПРГС?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ

4

1

ИТ

ПИ

ИТ

На индикаторе отобразится:   ОП 1     1

На чековой ленте распечатается список всех опций и их значений в виде:

СПИСОК ОПЦИЙ

0        0

1        1

2        0

3        0

4        1

5        0

6        0

- 0

- 0

***************

2.2.1.1.5 Программирование паролей

В аппарате предусмотрена возможность перепрограммировать пароли режимов работы.

По умолчанию запрограммированы следующие пароли:

режим 1 (?)       - пароль  000000;

режим 2 (?)       - пароль  100000;

режим 3 (ОБГ?)    - пароль  000000;

режим 4 (ОСГ?)    - пароль  000000;

режим 5 (ПРГ?)    - пароль  000000;

Для смены пароля выполните следующие действия:

а) выберите режим программирования паролей «ПРГП?»;

ИТ

б) нажмите клавишу           . На индикаторе отобразится:

1     000000

в) с цифровой клавиатуры введите необходимый номер режима;

На индикаторе отобразится текущий пароль соответствующего режима;

ПИ

- г) нажмите клавишу         .На индикаторе слева высветится символ «=»;

д) введите с цифровой клавиатуры новое шестиразрядное значение пароля;

е) повторите действия в - д для других режимов;

ж) нажмите клавишу          для выхода из режима программирования.

РЖ

2.2.1.1.6 Программирование даты

Программирование даты может быть выполнено непосредственно после гашения аппарата.

ВНИМАНИЕ! Постарайтесь не ошибаться при вводе даты, так как при этом неправильно введенная дата заносится в фискальную память при гашении.

Программирование осуществляется следующим образом:

а) выберите режим программирования даты «ПРГd?»;

ИТ

б) нажмите клавишу           . Если аппарат зафискализирован, на индикаторе отобразится:			ОПРОС   НП

Через некоторое время (примерно через 15-20 секунд) на индикаторе отобразится дата;

в) нажмите клавишу          ;

ПИ

г) введите дату в формате:  ДД ММ ГГГГ, где ДД - число, ММ - месяц, ГГГГ - год;

ИТ

д) нажмите клавишу          ;

На печать будет выведено следующее сообщение:

- ПОВТОРИТЕ

- ВВОД ДАТЫ

е) повторите ввод даты (действия перечислений в - д);

При вводе новой даты меньше даты, занесенной в фискальную память, раздается звуковой сигнал и на индикатор будет выведена прежняя дата.

Повторите ввод правильной даты (действия в - д).

Аппарат запрашивает новый ввод даты до тех пор, пока не совпадут две последовательно введенные даты. После чего дата заносится в память аппарата.

2.2.1.1.7 Программирование секций (услуг)

Режим программирования секций (услуг) позволяет запрограммировать закрытие/открытие секций (услуг) и наименование секций (услуг).

Если аппарат работает в сфере торговли:

а) выберите режим программирования секций  «ПРГСЕ?»;

б) нажмите клавишу           . На индикаторе отобразится:

ИТ

СЕ 1     y

где y – значение секции (0  - секция открыта, 1 – секция закрыта).

Если аппарат работает в сфере услуг:

а) выберите режим программирования услуг  «ПРГУС?»;

б) нажмите клавишу           . На индикаторе отобразится:

ИТ

УС 1     y

где y – значение услуги (0  - услуга открыта, 1 – услуга закрыта).

Для программирования закрытия секций (услуг) выполните следующие действия:

1ск

4ск

а) нажмите клавишу секции (услуги)             ....          ;

ПИ

б) нажмите клавишу         . На индикаторе отобразится:

для сферы торговли:

СЕ    N=        y    ,

где N – номер секции,       y – значение секции.

для сферы услуг:

УС    N=        y    ,

где N – номер услуги,       y – значение услуги.

в) введите новое значение состояния секции (услуги) «0» или «1»         (0-секция (услуга) открыта, 1-секция (услуга) закрыта). На индикаторе отобразится:

для сферы торговли:

СЕ    N        z

где z – новое значение секции.

для сферы услуги:

УС    N        z

где z – новое значение услуги.

Для программирования наименования секции (услуги) выполните следующие действия:

1ск

4ск

а) нажмите клавишу секции (услуги)              …            ;

б) нажмите клавишу                , на индикаторе  отобразится:

ПовЧ

для сферы торговли:

СЕ     NН         y    ,

где N – номер секции,

y – значение секции (секция открыта или закрыта).

для сферы услуг:

УС     NН         y    ,

где N – номер услуги,

y – значение услуги (секция (услуга) открыта или закрыта).

в) нажмите клавишу           . На индикаторе отобразится:

1cк

- для сферы торговли:

- СЕ     NБ         y

- для сферы услуг:

- УС     NБ         y

Последовательно наберите коды символов наименования секции (услуги).

1cк

Если необходимо ввести цифры (0,1…9), то нажмите клавишу        и  наберите необходимые цифры.

ИТ

- е) нажмите клавишу          для завершения программирования. На печать будет выведено значение секции (услуги) и ее наименование. На индикаторе отобразится:         СЕ    1         0   (для сферы торговли)

- или УС   1        0    (для сферы услуг).

Примечание - В режиме программирования наименования секции отсутствует возможность корректировки введенной информации. Для изменения наименования секции повторите действия перечислений а – е.

Распечатать список всех секций (услуг) и их значений можно по нажатию клавиши          .

ИТ

Пример – Запрограммировать наименование секции 3 «ХЛЕБ», закрыть секцию 4 и распечатать значения всех секций.

Машина работает в сфере торговли и находится в режиме программирования секций «ПРГСЕ?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ

2

3ск

ПовЧ

1ск

1

1

1

0

5

0

1

4ск

1

ПИ

ИТ

ИТ

На индикаторе отобразится: 	СЕ   4        1

На чековой ленте распечатается:

СПИСОК СЕКЦИЙ 1 = 0 2 = 0 3 = 0 ХЛЕБ 4 = 1

2.2.1.1.8 Программирование разрядности вводимых сумм

Программирование осуществляется следующим образом:

а) выберите режим программирования разрядов «ПРГР?»;

ИТ

б) нажмите клавишу           . На индикаторе отобразится:

РАЗ      7

где 7 - количество разрядов вводимых сумм (по умолчанию);

ПИ

в) нажмите клавишу         . На индикаторе отобразится:

РАЗ =

г) введите новое количество разрядов, используя цифровые клавиши (1-7);

ИТ

д) нажмите клавишу          для завершения программирования.

Пример - Запрограммировать 5 разрядов вводимых сумм.

Машина находится в режиме программирования разрядов вводимых сумм «ПРГР?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ

ПИ

5

ИТ

На индикаторе отобразится: 		РАЗ    5

2.2.1.1.9  Программирование налогов

В данном режиме осуществляется программирование четырех налогов (в процентах) и их наименований.

Примечание – При программировании налоговых ставок в случае вывода на печать сообщения «Проведите гашение», необходимо провести дополнительно гашение по операторам и секциям (услугам).

а) выберите режим программирования налогов «ПРГПЦ?».

б) нажмите клавишу          . На индикаторе отобразится:

ИТ

ПРГПЦ

Для программирования налогов выполните следующие действия:

а) введите номер налога, значение которого необходимо запрограммировать или изменить по одной из клавиши          ...          .

0

3

На индикаторе отобразится:

n    yy.yy ,

где  n  - номер налога;  yy.yy - текущее значение налога;

ПИ

б) нажмите клавишу            ;

в) введите с помощью цифровой клавиатуры значение налога в процентах и нажмите клавишу          ; на индикаторе отобразится:   Н.Н   (вид налога: Н.Н – начисляемый налог, В.Н – выделяемый налог);

ИТ

г) нажатием клавиши           выберите необходимый вид налога;

ПИ

д) нажмите клавишу             для завершения программирования налога.

ИТ

- На индикаторе отобразится:    ПРГПЦ

- на чековой ленте распечатается запрограммированный налог в виде:

НАЧИСЛЯЕМЫЙ %

% n…………….....yy.yy ,

где  n - номер налога;   yy.yy  - текущее значение налога.

Если необходимо запрограммировать другие налоги, повторите выполнение действий перечислений а - д.

Если необходимо обнулить уже запрограммированный налог, выполните следующие действия:

а) введите номер запрограммированного налога, который необходимо обнулить, по одной из клавиши          ...          .

0

3

На индикаторе отобразится:

n    yy.yy ,

где  n  - номер налога;  yy.yy - текущее значение налога.

ПИ

б) нажмите клавишу            .

в) нажмите клавишу           ;

ИТ

ИТ

г) нажмите клавишу             для завершения программирования налога.

- На индикаторе отобразится:    ПРГПЦ

- На чековой ленте распечатается запрограммированный налог в виде:

НАЧИСЛЯЕМЫЙ %

% n…………….....0.00 ,

где  n - номер налога.

Для программирования наименования налога выполните следующие действия:

а) введите номер налога, наименование которого необходимо запрограммировать, по одной из клавиши          ...          . На индикаторе отобразится:            n    yy.yy ,

0

3

где  n  - номер налога;  yy.yy - текущее значение налога.

б) нажмите клавишу                , на индикаторе отобразится:

ПовЧ

n    Н ,

где  n  - номер налога.

1ск

в) нажмите клавишу               , на индикаторе отобразится: n    Б

и последовательно наберите коды символов наименования налога (4 знака). Если необходимо набрать цифры, то нажмите клавишу             .

ИТ

1ск

г) нажмите клавишу             для завершения программирования наименования налога.   На индикаторе отобразится:    ПРГПЦ

- На чековой ленте распечатается запрограммированный налог в виде:

% n…………….....УУУУ ,

где  n - номер налога;   УУУУ  - наименование налога.

Если необходимо запрограммировать наименования других налогов, повторите выполнение действий перечислений а - г.

Примечание – В режиме программирования наименований налогов отсутствует возможность корректировки введенной информации. Для изменения запрограммированного наименования налога повторите действия перечислений а- г.

ВНИМАНИЕ! Если необходимо распечатать все запрограммированные налоги, нажмите клавишу          .

.

Пример - Запрограммировать и распечатать набор налогов:

(%)0 = 1 %  (начисляемый),

(%)1 = 5 %  (начисляемый),

(%)2 = 10 %  (выделяемый),

(%)3 = 20 %  (выделяемый)

и наименование налога 3 «НДС».

Машина находится в режиме программирования «ПРГПЦ?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ

0

ПИ

1

00

ИТ

1

ПИ

5

00

ИТ

2

ИТ

ИТ

ИТ

ПИ

1

0

00

3

ИТ

ПИ

2

0

00

ИТ

ПИ

ИТ

ПИ

.

3

ПовЧ

1ск

1

3

0

4

1

7

ИТ

ИТ

На чековой ленте распечатается:

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ НАЧИСЛЯЕМЫЙ % 0 % 0………………..1.00% НАЧИСЛЯЕМЫЙ % 1 % 1………………..5.00% ВЫДЕЛЯЕМЫЙ % 2 %2……………….10.00% ВЫДЕЛЯЕМЫЙ % 3 НДС……………..20.00%

2.2.1.1.10  Программирование скидок

В данном режиме осуществляется программирование четырех скидок (в процентах).

Примечание – При программировании скидок, в случае вывода на печать сообщения «Проведите гашение», необходимо провести дополнительно гашение по операторам и секциям (услугам).

а) выберите режим программирования скидок «ПРГПС?».

б) нажмите клавишу          . На индикаторе отобразится:

ИТ

ПРГПС

в) введите номер скидки, значение которой необходимо запрограммировать или изменить,  одной из клавиш          ...          .

0

3

На индикаторе отобразится:

n    yy.yy ,

где  n  - номер скидки;  yy.yy - текущее значение скидки.

г) нажмите клавишу            ;

ПИ

д) введите с помощью цифровой клавиатуры значение скидки в процентах;

ИТ

е) нажмите клавишу             для завершения программирования.

- На индикаторе отобразится:    ПРГПС

- на чековой ленте распечатается запрограммированная скидка в виде:

СКИДКА n              yy.yy% ,

где  n - номер скидки;   yy.yy  - текущее значение скидки в процентах.

Если необходимо запрограммировать другие скидки, повторите выполнение действий перечислений в - е.

Примечание - Если необходимо распечатать все запрограммированные скидки, нажмите клавишу          .

-

Пример - Запрограммировать и распечатать набор скидок:

Скидка 0 = 1 %  ,

Скидка 1 = 5 %  ,

Скидка 2 = 10 %,

Скидка 3 = 20 %.

Машина находится в режиме программирования скидок ПРГПС?.

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ

0

ПИ

1

00

ИТ

1

ПИ

5

00

ИТ

2

ПИ

1

0

00

3

ИТ

ПИ

2

0

00

ИТ

-

На чековой ленте распечатается:

СТАВКИ СКИДОК СКИДКА 0 1.00% СКИДКА 1 5.00% СКИДКА 2 10.00% СКИДКА 3 20.00%

2.2.1.1.11  Программирование наценок

В данном режиме осуществляется программирование четырех наценок (в процентах).

Примечание – При программировании наценок, в случае вывода на печать сообщения «Проведите гашение», необходимо провести дополнительно гашение по операторам и секциям (услугам).

а) выберите режим программирования наценок «ПРГПН?».

б) нажмите клавишу          . На индикаторе отобразится:

ИТ

ПРГПН

в) введите номер наценки, значение которой необходимо запрограммировать или изменить,  одной из клавиш          ...          .

0

3

На индикаторе отобразится:

n    yy.yy ,

где  n  - номер наценки;  yy.yy - текущее значение наценки.

ПИ

г) нажмите клавишу            .

д) введите с помощью цифровой клавиатуры значение наценки в процентах;

ИТ

е) нажмите клавишу             для завершения программирования.

- На индикаторе отобразится:    ПРГПН

- На чековой ленте распечатается запрограммированная наценка в виде:

НАЦЕНКА n          yy.yy% ,

где  n - номер наценки;

yy.yy  - текущее значение наценки в процентах.

Если необходимо запрограммировать другие наценки, повторите выполнение действий перечислений в - е.

Примечание - Если необходимо распечатать все запрограммированные наценки, нажмите клавишу          .

+

Пример - Запрограммировать и распечатать набор наценок:

Наценка 0 = 1 %  ,

Наценка 1 = 5 %  ,

Наценка 2 = 10 %,

Наценка 3 = 20 %.

Машина находится в режиме программирования наценок ПРГПН?.

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ

0

ПИ

1

00

ИТ

1

ПИ

5

00

ИТ

2

ПИ

1

0

00

3

ИТ

ПИ

2

0

00

ИТ

+

На чековой ленте распечатается:

СТАВКИ НАЦЕНОК НАЦЕНКА 0 1.00% НАЦЕНКА 1 5.00% НАЦЕНКА 2 10.00% НАЦЕНКА 3 20.00%

2.2.1.1.12 Программирование сферы применения аппарата (в сфере торговли или в сфере услуг)

ВНИМАНИЕ! Перед программированием сферы применения аппарата необходимо провести гашение.

Для программирования сферы применения аппарата выполните следующие действия:

а) выберите режим программирования «Р.УС  ?»;

б) нажмите клавишу             , на индикаторе отобразится:

ИТ

Р.УС           n   ,

где n – тип сферы применения (0 – сфера торговли, 1 – сфера услуг)

в) нажмите клавишу               , на индикаторе отобразится:

ПИ

Р.УС  =

г) задайте тип сферы применения машины: 0 – для сферы торговли, 1 – для сферы услуг;

д) нажмите клавишу             для завершения программирования.

ИТ

ВНИМАНИЕ! При перепрограммировании сферы применения аппарата сбрасывается наименование секции (услуги), а состояние открытия/закрытия секции не изменяется. При необходимости запрограммируйте новое наименование секции (услуги).

2.2.1.2 Кассовый режим

Данный режим является основным режимом работы аппарата, в котором осуществляется оформление чеков при оплате или возврате товара (услуги).

После фискализации аппарата во всех печатаемых документах за временем оформления документа печатается признак фискального режима работы. Фискальный логотип для обозначения на платежном документе признака фискального режима работы представляет сочетание букв «Ф_РБ», выполненных обратным курсивом.

Для работы в кассовом режиме выполните следующие действия:

РЖ

а) последовательным нажатием клавиши         выберите кассовый режим ”?”.

ИТ

б) нажмите клавишу         , на индикаторе отобразится:  П?

в) введите пароль (по умолчанию пароль для первого кассира 000000, для второго - 100000). При правильном вводе пароля на индикаторе, в крайней правой позиции отобразится:

0.00              (при вводе денежных сумм с копейками)

или	0		(при вводе денежных сумм в рублях);

При неправильном вводе пароля подается звуковой сигнал и по окончании звукового сигнала на индикаторе отображается:

- П?

Введите правильный пароль.

В кассовом режиме осуществляются следующие операции:

- ввод и печать количества товара (услуги);

- ввод и печать цены товара (услуги);

- ввод кода цены товара (услуги);

- повтор чека;

- вычисление сдачи;

- аннулирование платежей;

- возврат товара;

- повтор покупки (услуги);

- выплата из кассы;

- внесение в кассу;

- оформление и печать короткого чека;

- подсчет и печать промежуточного итога;

- выделение (начисление) налогов по установленным налоговым ставкам;

- вычисление скидок по установленным ставкам скидок;

- вычисление наценок по установленным ставкам наценок;

- просмотр текущей даты и времени;

- арифметические операции с помощью встроенного  калькулятора.

Примечания

1 При оформлении в кассовом режиме покупок (услуг) на большие суммы, промежуточный итог или общая сумма покупок (услуг) может превышать разрядность более восьми. В данной ситуации на индикаторе в верхней части высвечиваются во всех разрядах штрихи и выводятся только младшие разряды итоговых сумм, на чековой ленте распечатываются истинные значения.

2 При вводе сумм, превышающих установленную разрядность, раздается постоянный звуковой сигнал. Нажмите клавишу            и введите правильную сумму покупки (услуги).

С

2.2.1.2.1 Оформление одной покупки

Для оформления чека на одну покупку:

а) введите сумму покупки с цифровой клавиатуры (не более 7 цифр);

1ск

4ск

б) нажмите клавишу требуемой секции          ...          ;

в) нажмите клавишу         . На индикаторе отображается итоговая сумма по чеку.

ИТ

Пример – Оформить чек на покупку стоимостью 6 рублей по второй секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:

6

2ск

ИТ

На индикаторе кассира отобразится: 	     _

6

На чековой ленте выводится следующая информация:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789123 2СК . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . НАЛ. . . . . . . . 6. 13:23Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 1 СПАСИБО | - заголовок чека - дата - номер аппарата - учетный номер налогоплательщика - номер секции и сумма покупки время покупки и фискальный признак - номер оператора и номер чека - окончание чека |
| --- | --- |

2.2.1.2.2 Оформление покупки с программируемыми налогами

При оформлении покупки с программируемым налогом выполните следующие действия:

а) введите сумму покупки;

б) нажмите клавишу требуемой секции           ...           ;

1ск

4ск

в) нажмите клавишу          ;

.

0

3

г) введите номер налога (одну из клавиш          ...          );

ИТ

д) нажмите клавишу          .

Пример - Оформить чек на покупку товаров стоимостью 10 рублей  по первой секции с налогом 1 и 20 рублей по второй секции с налогом 3.

Порядок нажатия клавиш следующий:

1

0

1ск

.

1

ИТ

2

0

2ск

.

3

На индикаторе отобразится:                    _

31

На чековой ленте выводится следующая информация:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789123 1СК . . . . . 10. % 1 . . . . . .5.00% +(%) . . . . . . . 1. 2СК. . . . . . . . 20. #### НДС . . . . . . . 20.00% В.Н. . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . #### НАЛ . . . . . . . .31. 13:23Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 2 СПАСИБО | - налог в процентах и наименование налога - вид налога и сумма налоговой ставки - общая сумма покупки |
| --- | --- |

2.2.1.2.3 Оформление покупки со скидкой

При оформлении покупки с программируемой скидкой выполните следующие действия:

а) введите сумму покупки;

б) нажмите клавишу требуемой секции           ...           ;

1ск

4ск

в) нажмите клавишу          ;

-

0

3

г) введите номер скидки (одну из клавиш          ...          );

ИТ

д) нажмите клавишу          .

Пример - Оформить чек на покупку стоимостью 10 рублей  по первой секции с налогом 2 и запрограммированной скидкой 1.

Порядок нажатия клавиш следующий:

1

0

1ск

-

1

ИТ

.

2

На индикаторе отобразится:                    _

9

На чековой ленте выводится следующая информация:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 1СК . . . . . .10. % 2 . . . . . . . . 10.00% В.Н. . . . . . . . . .1. СКИДКА1….5.00% - . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . НАЛ . . . . . . .9. 13:24Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 3 СПАСИБО | - налоговая ставка в процентах - вид и сумма налоговой ставки - скидка в процентах - сумма в процентах скидки - общая сумма покупки |
| --- | --- |

2.2.1.2.4 Оформление покупки с наценкой

При оформлении покупки с программируемой наценкой выполните следующие действия:

а) введите сумму покупки;

б) нажмите клавишу требуемой секции           ...           ;

1ск

4ск

в) нажмите клавишу          ;

+

0

3

г) введите номер наценки (одну из клавиш          ...          );

ИТ

д) нажмите клавишу          .

Пример - Оформить чек на покупку стоимостью 10 рублей  по третьей секции с налогом 0 и запрограммированной наценкой 1.

Порядок нажатия клавиш следующий:

1

0

3ск

+

1

ИТ

.

0

На индикаторе отобразится:                    _

11

На чековой ленте выводится следующая информация:

| МАГАЗИН N123 25.10.01 ОП.0 К.N 0000001 ИНН 123456789012 ХЛЕБ 3СК . . . . . 10. % 0 . . . . . . . . .1.00% +(%) . . . . . . . . 0. #### НАЦЕНКА1 5.00% + . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . НАЛ . . . . . .11. 13:24Ф ЧЕК 4 СПАСИБО | - налоговая ставка в процентах - вид налога и сумма налоговой ставки - наценка в процентах - сумма наценки - общая сумма покупки |
| --- | --- |

2.2.1.2.5 Оформление чека на несколько покупок

В одном чеке можно оформить несколько покупок, как по одной секции, так и по разным секциям. Оформление каждой покупки выполняется аналогично п.2.2.1.2.1. или 2.2.1.2.2.

Пример – Оформить чек на покупку товаров стоимостью 12 рублей по первой секции и 20 рублей по второй секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:

1

2

1ск

2

0

2ск

ИТ

На индикаторе отобразится:                   _

32

На чековой ленте выводится следующая информация:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 1СК . . . . . . . .12. 2СК . . . . . . . .20. . . . . . . . . . . . . . . . . НАЛ . . . . . .32. 13:25Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 5 СПАСИБО |  |
| --- | --- |

- ВНИМАНИЕ! В одном чеке для оформления покупок отводится не более 20 строк (это зависит от проводимых операций: покупка, покупка с налогом, покупка с количеством товара, аннуляция, промежуточный итог; наличия наименования секций и т.п.). При попытке оформить покупки большим количеством строк раздается звуковой сигнал, в верхней части индикатора с обозначением «ОШ» (ошибка) появится горизонтальная черта "-"  и машина блокируется. Необходимо нажать клавишу          , закрыть чек  нажатием клавиши          , остальные покупки оформить следующим чеком.

С

ИТ

2.2.1.2.6 Оформление чека на некоторое количество товара

Для оформления чека на некоторое количество товара:

а) введите цену единицы товара;

б) нажмите клавишу         ;

*

в) введите с клавиатуры числовое значение количества товара (целое или дробное число до трех цифр после точки);

г) нажмите требуемую секционную клавишу            ...          .

- Пример - Оформить чек на покупку стоимостью 50 рублей на три единицы товара каждый по второй секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:

3

*

5

0

2ск

ИТ

1ск

4ск

На индикаторе отобразится:                  _

150

На чековой  ленте выводится следующая информация:

| МАГАЗИН N123 25.10.01 ОП.0 К.N 0000001 ## ИНН 123456789012 . . . . . ..50. * . . . . . .3. 2СК . . . . . 150. . . . . . . . . . . . . . . . . НАЛ . . . . .150. 13:25Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 6 СПАСИБО | - цена единицы товара - количество товара - сумма покупки |
| --- | --- |

2.2.1.2.7 Оформление чека с использованием кодов цен

Продажа товаров, запрограммированных с помощью кодов цен (КЦ), осуществляется следующим образом:

а) нажмите клавишу         ;

КЦ

б) введите с помощью цифровой клавиатуры запрограммированный код цены товара (000 – 999  или 00-99);

в) нажмите клавишу           .

ИТ

Примечание – При вводе незапрограммированного кода цены раздается звуковой сигнал и в верхней части индикатора с обозначением  «ОШ» (ошибка) появится горизонтальная черта "-". Нажмите клавишу             и введите запрограммированный код цены;

С

г) для закрытия чека нажмите клавишу           .

ИТ

Если необходимо пробить чек не на единицу товара с кодом цены, а на какое-то его количество, выполните следующие действия:

а) нажмите клавишу          ;

КЦ

б) введите код цены;

в) нажмите клавишу         ;

*

г) введите количество товара;

д) для закрытия чека нажмите клавишу          .

Привязка кодов цен к товару осуществляется в режиме программирования. Программируется цена товара и секция, в которой будет продаваться этот товар.

Пример – Оформить чек на покупку товара с кодом цены 1 по первой секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:

КЦ

1

ИТ

ИТ

ИТ

На индикаторе отобразится цена запрограммированного товара:

_

5

На чековой ленте выводится следующая информация:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 КЦ . . . . . . . . . 1 1СК . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . НАЛ . . . . . . .5. 13:28Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 7 СПАСИБО |  |
| --- | --- |

2.2.1.1.8  Подсчет промежуточных итогов

Данная операция осуществляет подсчет и печать промежуточного итога.

При оформлении чека на несколько покупок промежуточный итог по сумме этих покупок можно получить при нажатии клавиши         .Сумма промежуточного итога выводится на индикатор и печать.

ПИ

ВНИМАНИЕ! В режиме короткого чека информация о промежуточном итоге отображается только на индикаторе, а на ленте не печатается.

Примеры

1 Оформить чек на покупку товаров стоимостью 12 рублей по второй секции и 25 рублей по первой секции с промежуточным итогом по чеку.

Порядок нажатия клавиш следующий:

1

2

2ск

2

5

1ск

ПИ

ИТ

На индикаторе отобразится:                   _

37

На чековой ленте выводится следующая  информация:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 2СК . . . . . .12. #### 1СК . . . . . .25. П.ИТ . . . . . .37. . . . . . . . . . . . . . . . . НАЛ . . . . . .37. 13:28Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 8 СПАСИБО | - сумма промежуточного итога |
| --- | --- |

2 Оформить чек на покупку товаров стоимостью 25 рублей по первой секции, 50 рублей по третьей секции, с промежуточным итогом по чеку и начислением запрограммированной скидки 1 на общую сумму покупки.

Порядок нажатия клавиш следующий:

5

2

3ск

0

5

1ск

ПИ

ИТ

-

1

На индикаторе отобразится:                   _

71

На чековой ленте выводится следующая  информация:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 1СК . . . . . .25. ХЛЕБ 3СК . . . . . .50. П.ИТ . . . . . .75. СКИДКА 1 5.00% - . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . НАЛ . . . . . 71. 13:28Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 9 СПАСИБО | - сумма промежуточного итога - номер запрограммированной скидки и сумма в процентах - сумма запрограммированной скидки |
| --- | --- |

2.2.1.2.9 Вычисление сдачи

Сумма, вносимая покупателем для оплаты, вводится с клавиатуры непосредственно перед нажатием клавиши          . Если покупатель вносит достаточное количество денег для оплаты покупки, то машина вычисляет сдачу, печатает и выводит ее на индикатор. Если денежная сумма, вносимая покупателем, меньше общей суммы по чеку, то машина подает звуковой сигнал. Нажмите клавишу          .Кассир должен ввести с клавиатуры новую сумму, достаточную для оплаты покупки.

ИТ

ВНИМАНИЕ! В режиме короткого чека сумма сдачи отображается только на индикаторе, а на ленте не печатается. При попытке ввести сумму сдачи, превышающую 7 разрядов, раздается звуковой сигнал, в верхней части индикатора с обозначением  «ОШ» (ошибка) появится горизонтальная черта "-" и машина блокируется. Необходимо нажать клавишу сброса             ,   закрыть чек клавишей

С

С

ИТ

- .Сдача в этом случае не вычисляется.

Пример – Оформить чек на покупку стоимостью 50 рублей по второй секции и вычислить сдачу с учетом того, что покупатель внес 100 рублей.

Порядок нажатия клавиш следующий:

5

0

2ск

1

00

ИТ

На индикаторе отобразится:             _

50

На чековой ленте выводится следующая информация:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 2СК . . . . . . 50. ВНЕСЕНО: . . . . . 100. СДАЧА: . . . . . .50. . . . . . . . . . . . . . . . . НАЛ . . . . . .50. 13:38Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 10 СПАСИБО | - сумма, вносимая покупателем - сумма сдачи |
| --- | --- |

2.2.1.2.10 Повтор покупки

После оформления покупки (до закрытия чека) нажатие любой секционной клавиши без предварительного набора на клавиатуре цены товара позволяет оформить продажу другого товара по той же цене в любой секции.

После закрытия чека (при установке опции 4 в «1») нажатие любой секционной клавиши без предварительного набора на клавиатуре цены товара позволяет оформить продажу другого товара по цене последней покупки в предыдущем чеке в любой секции.

Примеры

1 Оформить чек на покупку товара стоимостью 12 рублей по первой секции и другого товара по той же цене и секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:

1

2

1ск

1ск

ИТ

На индикаторе отобразится:           _

24

На чековой ленте выводится следующая информация:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 1СК . . . . . .12. #### 1СК . . . . . .12. . . . . . . . . . . . . . . . . НАЛ . . . . . .24. 13:40Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 11 СПАСИБО |  |
| --- | --- |

2 Оформить продажу товара по цене последней покупки предыдущего чека по первой секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ

1ск

На чековой ленте выводится следующая информация:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 1СК . . . . . .12. . . . . . . . . . . . . . . . . НАЛ . . . . . .12. 13:40Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 12 СПАСИБО |  |
| --- | --- |

2.2.1.2.11 Аннулирование денежных сумм

Данная операция служит для аннулирования всей суммы, пробитой ранее на чеке, или ее части до закрытия чека.

Если необходимо аннулировать часть суммы после оформления покупки (например, по п. 2.2.1.2.1 или по п. 2.2.1.2.2.) до закрытия чека, то выполните следующие действия:

В3

АН

а) нажмите клавишу          , на индикаторе отобразится:

В3

АН

В3

АН

АНН    0

б) введите аннулируемую сумму;

в) нажмите секционную клавишу, по которой была пробита аннулируемая сумма;

.

г) если необходимо аннулировать налог, то нажмите клавишу           и одну из клавиш          ...          ;

0

3

ИТ

ИТ

д) нажмите клавишу           .

- Если необходимо аннулировать весь чек, то выполните следующие действия:

а) нажмите клавишу          , на индикаторе отобразится:

АНН    0

б) нажмите клавишу           .

- Примеры

1 Оформить чек на покупку товаров стоимостью 100 рублей по первой секции, 200 рублей по второй секции и аннулировать 5 рублей по первой секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:

1

00

1ск

2

00

2ск

В3

АН

5

1ск

ИТ

На индикаторе отобразится:              _

295

На чековой ленте выводится следующая информация:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 1СК . . . . . .100. 2СК . . . . . .200. АННУЛЯЦИЯ 1СК . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . НАЛ . . . . . .295. 13:46Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 13 СПАСИБО | - аннулируемая сумма |
| --- | --- |

2 Оформить чек на покупку товаров стоимостью 100 рублей с налогом 1 по первой секции, 200 рублей с налогом 3 по второй секции и аннулировать 5 рублей по первой секции с налогом 1.

Порядок нажатия клавиш следующий:

1

00

1ск

.

1

2

00

2ск

.

3

В3

АН

5

1ск

.

1

ИТ

На индикаторе отобразится:                 _

300

На чековой ленте выводится следующая информация:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 1СК . . . . . .100. % 1 . . . . . . . 5.00% +(%) . . . . . . . .5. 2СК . . . . . 200. НДС . . . . . . 20.00% В.Н . . . . . . . 33. АННУЛЯЦИЯ 1СК . . . . . . . 5. % 1 . . . . . . . 5.00% +(%) . . . . . . . 0. . . . . . . . . . . . . . . . . НАЛ . . . . . .300. 13:46Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 14 СПАСИБО | - аннулируемая сумма |
| --- | --- |

3 Оформить чек на покупку товаров стоимостью 100 рублей по первой секции, 200 рублей по второй секции и аннулировать весь чек.

Порядок нажатия клавиш следующий:

1

00

1ск

2

00

2ск

В3

АН

ИТ

На индикаторе отобразится:    0

На чековой ленте выводится следующая информация:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 1СК . . . . . .100. 2СК . . . . . .200. ЧЕК АННУЛИРОВАН * НЕФИСКАЛЬНЫЙ * 13:46Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 15 СПАСИБО |  |
| --- | --- |

2.2.1.2.12 Возврат товара

Данная операция служит для выплаты из секции денежных сумм и на сумму не более, чем наличных денег в кассе.

Чтобы сделать возврат покупки выполните следующие действия:

В3

АН

а) нажмите клавишу          , на индикаторе отобразится запрос на ввод пароля:       П?

б) введите пароль режима «ОСГ?» (по умолчанию – 000000). На индикаторе отобразится:

ВОЗВ     0

б) введите сумму возврата и номер секции.

- Пример - Сделать выплату на 55 рублей из первой секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:

В3

АН

5

5

1ск

0

0

0

0

0

0

На индикаторе отобразится:        _

1      55

На чековой ленте выводится следующая информация:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 ВОЗВРАТ ## 1СК . . . . . . 55. * НЕФИСКАЛЬНЫЙ * 13:56Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 16 СПАСИБО | - сумма возврата |
| --- | --- |

Примечание – Так как чек возврата не является фискальным документом согласно «Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением», то все возвраты в течении смены оформляются актом с приложением чеков покупки и указанием налоговых ставок по проведенным возвратам.

2.2.1.2.13 Внесение в кассу

Данная операция служит для внесения в кассу наличных денег.

Чтобы внести в кассу наличные выполните следующие действия:

а) нажмите клавишу            . На индикаторе отобразится:

+

ВНЕС	0

б) введите сумму, вносимую в кассу.

ИТ

в) нажмите клавишу          .

Пример - Внести в кассу 100 рублей.

Порядок нажатия клавиш следующий:

+

1

00

ИТ

На индикаторе  отобразится: 	100

На чековой  ленте выводится следующая информация:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 #### ВНЕСЕНИЕ В КАССУ . . . . . 100. * НЕФИСКАЛЬНЫЙ * 13:56Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 17 СПАСИБО | - сумма, внесенная в кассу |
| --- | --- |

2.2.1.2.14 Выплата из кассы

Данная операция служит для выплаты из кассы наличных денег.

Для оформления выплаты из кассы выполните следующие действия:

-

а) нажмите клавишу          , на индикаторе отобразится:

ВЫП     0

б) введите необходимую сумму;

в) нажмите клавишу          .

ИТ

Пример - Выплатить из кассы 50 рублей.

Порядок нажатия клавиш следующий:

-

5

0

ИТ

На индикаторе  отобразится:         50

На чековой ленте выводится следующая информация:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 #### ВЫПЛАТА ИЗ КАССЫ . . . . . . . 50. * НЕФИСКАЛЬНЫЙ * 13:56Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 18 СПАСИБО | - сумма выплаты из кассы |
| --- | --- |

2.2.1.2.15 Повтор чека

Данная операция позволяет повторить 1 раз печать предыдущего чека, нажатием клавиши             , в случае плохого качества  печати, обрыве ленты и т.п.

ПовЧ

При выполнении этой операции накопления по кассе не происходит, номер чека и время остается таким же, как и в предыдущем чеке.

Пример - Предыдущий чек необходимо повторить.

Порядок нажатия клавиш следующий:

ПовЧ

На индикаторе отобразится итоговая сумма предыдущего чека:

50

На чековой  ленте печатается следующая информация:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 * ПОВТОРНЫЙ ЧЕК * #### ВЫПЛАТА ИЗ КАССЫ . . . . . . . 50. * НЕФИСКАЛЬНЫЙ * 13:56Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 18 СПАСИБО | - сумма выплаты из кассы |
| --- | --- |

2.2.1.2.16 Арифметические операции с помощью встроенного

калькулятора

Данная операция переводит машину в режим обычного калькулятора, в котором не происходит никаких накоплений по кассе и печати чеков. Для входа в режим работы калькулятора необходимо нажать клавишу             .

КЛК

В верхней части индикатора с обозначением  «КЛ» (калькулятор) появится горизонтальная черта "-" и отобразится:          _

0

Калькулятор выполняет следующие арифметические действия:

+

*

сложение (клавиша           );		умножение (клавиша          );

-

вычитание (клавиша          ).

ИТ

Операции осуществляются в порядке набора. При этом клавиша

=

соответствует клавише          стандартного калькулятора.

Машина в режиме калькулятора позволяет:

а) отменять последнее действие или число в случае ошибочного набора (нажать клавишу           );

С

б) сбрасывать всю накопленную калькулятором сумму (повторно нажать клавишу           ).

С

Для выхода из режима калькулятора нажмите клавишу          .

КЛК

Пример - Выполнить с помощью встроенного калькулятора следующие вычисления:

45 + 45 - 78 - 7+ 5

Порядок нажатия клавиш следующий:

КЛК

4

5

+

4

5

-

7

8

-

7

+

5

ИТ

На индикаторе отобразится:

-

10

2.2.1.2.17 Оформление и печать короткого чека

Режим короткого чека должен быть предварительно запрограммирован (опция 2 установлена в «1»).

Если машина работает на несколько секций, то этот режим позволяет при оформлении чека на покупку товаров по разным секциям пробивать отдельные чеки в каждую секцию с общим накоплением по всем пробитым чекам (вычисляется сумма всей покупки по нажатию клавиши           ).

ПИ

ИТ

Для закрытия последнего чека необходимо нажать  клавишу             .

Пример - Оформить чек на покупку товаров стоимостью 70 рублей по первой секции, затем чек на 2 единицы товара по цене 55 рублей каждый по  второй секции и вычислить сдачу с учетом того, что покупатель внес 500 рублей.

Порядок нажатия клавиш для оформления покупки по первой секции следующий:

7

0

1ск

На индикаторе отобразится: _

1    70

Полная распечатка первого чека производится после окончания оформления покупки по второй секции.

Порядок нажатия клавиш для оформления покупки по второй секции следующий:

2

*

5

5

2ск

На индикаторе отобразится:            _

2     110

Порядок нажатия клавиш для просмотра общей суммы покупки, вычисления сдачи и закрытия чека следующий:

ПИ

5

00

ИТ

На индикаторе отобразится:               _

320

На чековой ленте выводится полная распечатка первого и второго чека:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 1СК . . . . . .70. . . . . . . . . . . . . . . . . НАЛ . . . . . .70. 14:05Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 19 СПАСИБО |  | МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 . . . . . . 55. * . . . . . . 2. 2СК… . . . . 110. . . . . . . . . . . . . . . . . НАЛ . . . . .110. 14:06Ф_РБ ОП.0 ЧЕК 20 СПАСИБО |
| --- | --- | --- |

На печать информация о сумме промежуточного итога и о сумме вычислении сдачи не выводится.

2.2.1.2.18 Просмотр текущего времени и текущей даты

В кассовом режиме можно просмотреть при необходимости текущее время и дату, если нет открытого чека.

а) нажать клавишу          .

*

На индикаторе появляется текущее время в формате:

часы – минуты – секунды

*

б) нажать клавишу          .

На индикаторе появляется текущая дата в формате:

число.месяц.год

Выход из режима просмотра даты и времени осуществляется при нажатии на любую операционную клавишу или на клавишу          .

С

2.2.1.2.19 Оформление услуги при работе машины в сфере услуг

Для работы машины в сфере услуг необходимо в режиме «ПРГ?» запрограммировать тип сферы услуг (пункт 2.2.1.1.12), установив Р.УС в значение «1». Все операции в кассовом режиме проводятся аналогично работе в сфере торговли.

Пример – В режиме короткого чека (опция 2 в «1») оформить чек на услугу 1 по цене 50 рублей с налогом 0, на услугу 2 по цене 100 рублей с запрограммированной наценкой 2, вычислить промежуточный итог и вычислить сдачу с учетом того, что покупатель внес 500 рублей.

Порядок нажатия клавиш следующий:

5

0

1ск

.

0

1

00

2ск

+

2

ИТ

5

00

ПИ

На индикаторе отобразится:      _

339

На чековой ленте распечатается:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789123 1УС………….50. % 0……………1.00% +(%)…………..1. ……………………. НАЛ ………..51. 17:19Ф_РБ ОП.0 ЧЕК1 СПАСИБО |  |
| --- | --- |

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789123 2УС…………100. НАЦЕНКА 2 10.00% +……………...10. ………………………. НАЛ ……….110. 17:19Ф_РБ ОП.0 ЧЕК2 СПАСИБО |  |
| --- | --- |

2.2.1.3 Режим работы с электронным журналом

Запись в электронный журнал производится по окончании любой кассовой операции, кроме промежуточного итога, внесения сумм покупателем и вычисления сдачи.

Если в аппарате установлена дополнительная микросхема флэш-памяти предназначенная для расширения ОЗУ, то электронный журнал обеспечивает одновременное хранение информации не менее 800 чеков средней длины (по 8 покупок в чеке), а если дополнительная микросхема флэш-памяти не установлена, то не менее 250 чеков средней длины.

Если опция 5 установлена в «1» (используется краткий электронный журнал), то в машине с дополнительной микросхемой флэш-памяти электронный журнал обеспечивает одновременное хранение информации не менее 3040 чеков, а в машине без дополнительной микросхемы флэш-памяти – 950 чеков.

В машине имеется возможность индицирования оперативной справочной информации любого чека, хранящегося в электронном журнале, без предварительного вывода контрольной ленты.

2.2.1.3.1 Просмотр любого чека электронного журнала

Для просмотра чека в кассовом режиме при закрытом чеке выполните следующие действия.

ПИ

а) нажмите клавишу          , на индикаторе отобразится:

НО.ЧЕ.       ?

б) введите номер чека с цифровой клавиатуры;

ИТ

в) нажмите клавишу          .

На индикаторе отобразится первая строка чека.

Примечание – При установке опции 5 в «1» (краткий электронный журнал) на индикаторе отобразится последняя строка чека с итоговой суммой по чеку.

ИТ

Для просмотра следующих строк нажмите клавишу          необходимое количество раз.

Когда просмотр заданного чека будет окончен, на индикаторе отобразится: НО.ЧЕ   ?

Для выхода из режима просмотра нажмите клавишу            .

РЖ

2.2.1.3.2 Распечатка контрольной ленты

Распечатка контрольной ленты может быть произведена в следующих случаях:

а) при переполнении электронного журнала.

Аппарат находится в кассовом режиме.

При переполнении электронного журнала аппарат блокируется и на индикаторе отобразится запрос: РАСПЕЧ ?

ИТ

Нажмите клавишу          .

Производится распечатка контрольной ленты. После печати на индикаторе опять отобразится запрос: РАСПЕЧ ?

ИТ

Если печать необходимо повторить, нажмите клавишу          .

При успешном (без обрыва и порчи бумаги) завершении распечатки всей контрольной ленты нажмите клавишу         для выхода из режима печати контрольной ленты. Электронный журнал после успешной распечатки будет очищен.

С

ВНИМАНИЕ! Нумерация успешно распечатанных контрольных лент ведется нарастающим итогом, начиная с 1.

б) при снятии отчета с гашением.

Машина находится в режиме «ОСГ1 ?».

ИТ

Нажмите клавишу          , на индикаторе отобразится запрос:

РАСПЕЧ ?

На печать выводится:

- РАСПЕЧАТАЙТЕ

- КОНТРОЛЬНУЮ

ЛЕНТУ

ИТ

Нажмите клавишу          . Производится распечатка контрольной ленты.

После печати на индикаторе опять отобразится запрос:

РАСПЕЧ ?

ИТ

Если печать необходимо повторить, нажмите клавишу          .

При успешном (без обрыва и порчи бумаги) завершении распечатки всей контрольной ленты нажмите клавишу          для выхода из режима печати контрольной ленты. Далее аппарат переходит на выполнение отчета с гашением. Электронный журнал будет очищен. Выход из режима не по клавише

С

С

обуславливает повтор распечатки контрольной ленты. Количество распечатанных (до гашения) контрольных лент выводится в отчете.

2.2.1.4 Режим отчетов и гашений

Режим отчетов предназначен для формирования отчетных документов, в которых печатаются только данные, имеющие ненулевое значение. В аппарате предусмотрено несколько видов отчетов, печатаемых на чековой ленте.

Режим гашений предназначен для формирования отчетных документов, в которых печатаются только данные, имеющие ненулевое значение, с обнулением текущих денежных сумм в регистрах. При этом данная сумма заносится в не сбрасываемый счетчик накоплений и фискальную память.

Для получения отчетов:

а) выберите режим отчетов ОБГ? (отчет без гашения) или ОСГ? (отчет с гашением), используя клавишу          ;

РЖ

б) нажмите клавишу            ;

ИТ

На индикаторе отобразится запрос на ввод пароля:  П?

в) введите пароль входа в выбранный режим отчета. При вводе правильного пароля происходит переход к выбору вида отчета.

На индикаторе отобразится:  ОБГ1?   или    ОСГ1?

ПИ

г) клавишей            выберите необходимый вид отчета.

ПИ

На индикаторе с каждым нажатием клавиши         появляются сообщения, обозначающие вид отчета:

ОБГ1?   или   ОСГ1?  - финансовый (суточный) отчет;

ОБГ2?   или   ОСГ2? - отчет по кассирам;

ОБГ3?   или   ОСГ3? - отчет по секциям;

ОБГ4?   или   ОСГ4? - отчет по кодам цен.

ВНИМАНИЕ! Получение отчета по кассирам и по секциям с гашением возможно только после получения финансового отчета с гашением, информация по которому заносится в фискальную память.

ИТ

д) нажмите клавишу          для подтверждения выбранного вида отчета.

2.2.1.4.1 Финансовый (суточный) отчет

В данном отчете отображается общая информация о всех кассовых операциях за день.

ВНИМАНИЕ! Продолжительность смены ограничена календарными сутками, т.е. составляет не более 24-х часов. Моментом начала отсчета продолжительности смены считается окончание оформления первого платежного документа за смену.

В случае превышения указанной выше продолжительности смены машина блокирует возможность оформления платежных документов до проведения финансового отчета с гашением.

Для получения отчета:

РЖ

а) клавишей          выберите режим отчета  ОБГ? или  ОСГ?;

ИТ

б) нажмите клавишу         для подтверждения выбранного вида отчета, на индикаторе отобразится запрос на ввод пароля:     П?

в) введите пароль режима, на индикаторе отобразится: ОСГ1? или ОБГ1?

ИТ

г) нажмите клавишу            , на индикаторе отобразится:

РАСПЕЧ?

На печать выводится:

РАСПЕЧАТАЙТЕ

КОНТРОЛЬНУЮ

ЛЕНТУ

Нажмите клавишу          , производится распечатка контрольной ленты (приложение А).

ИТ

После завершения печати на индикаторе опять отобразится запрос: РАСПЕЧ?

ИТ

Если печать необходимо повторить, нажмите клавишу           .

С

е) нажмите клавишу           , на индикаторе кратковременно отобразится:	ОПРОС НП

Затем на индикаторе отобразится:	ОСГ1

и машина переходит на выполнение печати финансового отчета. Во время печати отчета еще раз происходит обращение к фискальной памяти, печать отчета приостанавливается и на индикаторе кратковременно отображается:

ОПРОС    НП

Затем на индикаторе отобразится:    ОСГ1?     и печать отчета продолжится.

Электронный журнал будет очищен. Количество распечатанных (до гашения) контрольных лент выводится в отчете.

В режиме финансового отчета с гашением, в машине с фискальной памятью, информация о накоплениях заносится в устройство фискальной памяти. Во время печати данного отчета на индикаторе появляется сообщение о количестве свободных записей в фискальную память:

ОС   ХХХХ,

где ХХХХ - количество свободных записей.

Если оно неисправно или не подключено, то в отчете с гашением на чековой ленте отпечатается:

- НЕТ ФИС. ПАМЯТИ

и гашение производиться не будет.

В случае, если свободный объем фискальной памяти останется меньше 30 записей, на чековой ленте появится сообщение об этом:

- ОСТАЛОСЬ

- ХХ ФИС. ЗАПИСЕЙ,

где ХХ - количество свободных записей.

ВНИМАНИЕ! В режиме финансового отчета с гашением  счетчики накоплений и количества проведенных гашений не сбрасываются.

Пример - Сделать отчет с гашением «ОСГ1?».

На чековой ленте печатается:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789123 Р. N9876543214321 Р. ДАТА 12.03.03 ВЕРСИЯ 946-00 #### НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ % 0 . . . . . . 1.00% % 1 . . . . . . 5.00% % 2 . . . . . 10.00% НДС . . . . . 20.00% ОТЧЕТ ФИНАНСОВЫЙ ГАШЕНИЕ С 12.03.03 13:23 ПО 12.03.03 15:57 ### ОСТАТОК НА Н.ДНЯ . . . . . . . 0. ВНЕСЕНИЕ В КАССУ . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 100. ВЫРУЧКА . . . . 1213. В ТОМ ЧИСЛЕ : % 1 . . . . . . .6. % 2 . . . . . . 1. НДС . . . . . 36. СКИДКИ . . . . . . 5. НАЦЕНКИ . . . . . . 1. АННУЛЯЦИЙ . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . 310. ВОЗВРАТЫ . . . . . . . . . 1 . . . . . .55. ### ВЫПЛАТ ИЗ КАССЫ . . . . . . . 1 . . . . . .50. ИТОГ . . . . 1208. ЧЕК . . . . . . 20 СЧИТ . . . . . . . 1 ЛЕНТ . . . . . . . 1 НАКОПЛЕНИЕ . . . . 1213. ИТОГ СМ.ПРОДАЖ . . . . 1213. ФИСКАЛЬНОЕ ГАШ . . . . . . . 1 РЕСТАРТОВ . . . . . . . . . .0 - 23:12Ф_РБ - ******************** | - - номер аппарата - - учетный номер налогоплательщика - - регистрационный номер аппарата - - дата регистрации - - версия ПрО - - налоговые ставки в процентах - - дата и время начала смены - - дата и время окончания смены - - номер налога и сумма налоговой ставки в рублях - - сумма скидок - - сумма наценок - - количество аннуляций - - сумма аннуляций - - количество возвратов - - сумма возвратов - - количество выплат из кассы - - сумма выплат из кассы - - выручка с учетом выплат и аннуляций - - количество выбитых чеков - - количество считываний отчета - - количество распечатанных контрольных лент - - несбрасываемый счетчик накоплений - - количество гашений, информация по которым заносится в фискальную память - - количество обнулений аппарата |
| --- | --- |

Примечание - В отчете формируются только те операции, которые выполнялись (в приведенном примере отображены все возможные операции).

2.2.1.4.2  Отчет по кассирам

Данный режим производит печать отчета для кассира на чековой ленте. На индикаторе отображается:

ОБГ2   ОП?   или   ОСГ2   ОП? ,

где ОП ? - запрос о номере кассира.

0

Ввести номер кассира с помощью одной из цифровых клавиш

1

или            .

Происходит печать "Отчета по кассирам" для данного кассира на чековой ленте.

Примечание – Если необходимо распечатать отчет по всем кассирам, вместо номера кассира нажать клавишу            .

Пример - Сделать отчет с гашением по 0 кассиру.

Аппарат находится в режиме «ОСГ2?». Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ

0

ИТ

На индикаторе кассира отобразится: ОСГ2  ОП.0

На чековой ленте  печатается:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 Р. N9876543214321 Р. ДАТА 12.03.03 ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ ГАШЕНИЕ КАССИР 0 С 12.03.03 13:23 ПО 12.03.03 15:57 ### ОСТАТОК НА Н.ДНЯ . . . . . . . 0. ВНЕСЕНИЕ В КАССУ . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 100. ВЫРУЧКА . . . . 1213. В ТОМ ЧИСЛЕ : % 1 . . . . . . .6. % 2 . . . . . . 1. НДС . . . . . 36. СКИДКИ . . . . . . 5. НАЦЕНКИ . . . . . . 1. АННУЛЯЦИЙ . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . 310. ВОЗВРАТЫ . . . . . . . . . 1 . . . . . .55. ### ВЫПЛАТ ИЗ КАССЫ . . . . . . . 1 . . . . . .50. ИТОГ . . . . 1208. ЧЕК . . . . . . 20 СЧИТ . . . . . . . 1 ГАШ . . . . . . . 1 НАКОПЛЕНИЕ . . . . . .1213. - 23:12Ф_РБ - ******************** |  |
| --- | --- |

Примечание - В отчете формируются только те операции, которые выполнялись.

2.2.1.4.3 Отчет по секциям (услугам)

В данном отчете отражается информация о продажах по одной из выбранной секции. Для получения отчета по секции выполните следующие действия:

а) выберите режим отчетов по секциям ОБГ3? (ОСГ3?);

ИТ

ИТ

б) нажмите клавишу          ;

На индикаторе отобразится следующая информация:

ОБГ3 СЕ?  или  ОСГ3 СЕ?,

где СЕ? - запрос о номере секции (услуги).

1ск

4ск

в) нажмите требуемую секционную клавишу            ...           .

Примечание – По нажатию клавиши            вместо секционной клавиши происходит распечатка отчета  по всем секциям.

Примеры

1 Сделать отчет по первой секции с гашением.

Машина находится в режиме ОСГ3?. Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ

1ск

На печать выводится информация в следующем виде:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 Р. N9876543214321 Р. ДАТА 12.03.03 ОТЧЕТ ПО СЕКЦИЯМ ГАШЕНИЕ СЕКЦИЯ 01 С 12.03.03 13:23 ПО 12.03.03 15:57 ВЫРУЧКА . . . . .387. В ТОМ ЧИСЛЕ : % 1 . . . . . . .6. % 2 . . . . . . 1. СКИДКИ . . . . . . 2. ВОЗВРАТЫ . . . . . . . . . 1 . . . . . .55. ИТОГ . . . . . 332. СЧИТ . . . . . . . 1 ГАШ . . . . . . . 2 НАКОПЛЕНИЕ . . . . . .397. - 23:12Ф_РБ - ******************** |  |
| --- | --- |

2 Сделать отчет по первой услуге с гашением.

ВНИМАНИЕ! Предварительно выполните финансовый (суточный) отчет с гашением!

Машина находится в режиме ОСГ3?. Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ

1ск

На печать выводится информация в следующем виде:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 Р. N9876543214321 Р. ДАТА 12.03.03 ОТЧЕТ ПО УСЛУГАМ ГАШЕНИЕ УСЛУГА 01 С 12.03.03 13:23 ПО 12.03.03 15:57 ВЫРУЧКА . . . . . .51. В ТОМ ЧИСЛЕ : % 0 . . . . . . .1. ИТОГ . . . . . . 51. СЧИТ . . . . . . . 1 ГАШ . . . . . . . 3 НАКОПЛЕНИЕ . . . . . .448. - 23:12Ф_РБ - ******************** |  |
| --- | --- |

Примечание - В отчете формируются только те операции,  которые выполнялись.

2.2.1.4.4 Отчет по кодам цен

Данный режим позволяет получить отчет о количествах продаж с использованием кодов цен.

Для получения отчета:

а) выберите режим отчетов по кодам цен ОБГ4? (ОСГ4?);

ИТ

б) нажмите клавишу           .

Пример – Сделать отчет с гашением по кодам цен.

На печать выводится информация в следующем виде:

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К.N 0000000000123 УНН 123456789012 Р. N9876543214321 Р. ДАТА 12.03.03 ОТЧЕТ ПО КОДАМ ЦЕН ГАШЕНИЕ СЕКЦИЯ 01 С 12.03.03 13:23 ПО 12.03.03 15:57 КОД. . . . . . . . . . . . 1 ПОК . . . . . . . 2. - 23:12Ф_РБ |  |
| --- | --- |

2.2.2 Порядок контроля работоспособности машины

2.2.2.1 Режим тестирования

Для тестирования функциональных узлов и техпрогона машины выполните следующие действия:

а) выберите режим тестирования ПРОВ?, используя клавишу            ;

РЖ

ИТ

б) нажмите клавишу           , на индикаторе отобразится: П?

в) введите пароль входа в режим тестирования (по умолчанию пароль 000000).

Если пароль введен не правильно, подается звуковой сигнал и по окончании звукового сигнала на индикаторе отображается:  П?

Введите верный пароль.

Если пароль  введен правильно, на индикаторе отобразится:

- 946-00

где  946-00 - номер версии ПЗУ.

ПИ

По нажатию клавиши           машина входит в режим тестирования.

На индикаторе отобразится: ПР ПП?

В машине предусмотрены следующие тесты:

ПР ПП?    - тест клавиатуры;

ПР ПУ?    - тест печатающего устройства;

ПР d?     - тест индикаторов;

ПРОГОН?   - техпрогон;

ПРОГОН1?  - техпрогон N 1;

ПР НП?    - тест фискальной памяти;

ПР АСП?   - тест проверки длительности сигнала АСП;

ПРГС.О?   - программирование сервисного обслуживания;

ПР ПС?   - программирование пароля сервисного обслуживания.

Переход от одного теста к другому осуществляется нажатием клавиши

ПИ

.

г) выберите необходимый тест;

д) нажмите клавишу        , для подтверждения выбора конкретного теста, отображенного на индикаторе.

ИТ

е) после выполнения теста выход в начало режима ПРОВ? осуществляется нажатием клавиши          .

РЖ

2.2.2.1 Тест клавиатуры

Данный тест необходим для проверки работоспособности клавиатуры.

ИТ

После входа в режим ПР ПП?, по клавише          на индикаторе отобразится: ПП.

Машина находится в ожидании нажатия клавиш. Для проверки работоспособности клавиатуры нажмите последовательно клавиши в порядке, указанном на рисунке 7 цифрами, обведенными окружностями.

Если клавиатура исправна, то после прохождения теста на индикаторе высветится следующее сообщение:          ПП  НОР

Если клавиатура неисправна или допущена ошибка в последовательности нажатия клавиш, то прозвучит звуковой сигнал и на индикаторе высветится сообщение:

- ПП  НЕНОР

В этом случае повторить тест. Если сообщение об ошибке отобразится на индикаторе кассира и в этот раз, необходимо вызвать специалиста по ремонту машин.

- Рисунок 7

2.2.2.2 Тест печатающего устройства

Данный тест необходим для проверки работоспособности печатающего устройства.

а) выберите режим тестирования печатающего устройства ПР ПУ?;

б) нажмите дважды клавишу          .

ИТ

- В случае правильной работы печатающего устройства на чековой  ленте распечатается следующее:

0000000000000000 1111111111111111 2222222222222222 3333333333333333 4444444444444444 5555555555555555 6666666666666666 7777777777777777 8888888888888888 9999999999999999 ### АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП - РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

После завершения теста выполните следующие действия:

ПИ

а) нажмите клавишу          , на индикаторе появится сообщение:

НАГ ХХХХ ,

где: ХХХХ - показатель длительности времени защиты термоголовки печатающего устройства(в условных единицах от 1350 до 1850).

ПИ

б) нажмите клавишу          , на индикаторе появится сообщение:

СБР ХХХ.Х ,

где: ХХХ.Х - показатель значения времени срабатывания таймера защиты ПУ (в условных единицах от 50 до 300).

РЖ

Для выхода из ПР ПП? дважды нажмите клавишу          .

2.2.2.3 Тест индикаторов

Данный тест необходим для проверки работоспособности индикаторов.

а) выберите режим теста индикаторов ПР d?;

ИТ

б) нажмите дважды клавишу           .

ИТ

В случае правильной  работы на каждое нажатие клавиши          инди- каторы реагируют следующим образом:                         _

- светятся все сегменты (в каждом знакоместе  " 8. ");

- индикаторы полностью погашены;

- высвечивается сообщение

12.34.56.78.

При каждом последующем нажатии происходит сдвиг данного сообщения на одну позицию влево.

РЖ

Для выхода из теста нажмите клавишу           .

2.2.2.4 Техпрогон

- Данный режим необходим для проверки работоспособности всей системы в целом. При этом необходимо учитывать, что работа в данном режиме изменит все накопления в машине. Поэтому рекомендуется перед запуском данного режима и по выходу из него провести гашение.

- В машине предусмотрено три варианта режима техпрогона ПРОГОН.

- Выберите режим техпрогона ПРОГОН?

Машина начнет функционировать в автономном режиме, т.е. будет выводиться тест печати через каждые 50 секунд.

На печать выводится:

ТЕСТ  ПЕЧАТИ

------------------------------------

+ ? * ! % " 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

#### АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП

#### РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

В случае какого-либо сбоя на индикаторе высветится сообщение об ошибке.

РЖ

Для выхода из теста «ПРОГОН» нажмите клавишу             .

2.2.2.5 Техпрогон N 1

Технологический прогон обеспечивает проверку функционирования узлов машины с автоматической распечаткой результатов тестирования и может быть использован при приработке машины после ремонта.

В данном режиме машина автоматически осуществляет тестовую проверку ПЗУ, ОЗУ, печатающего устройства, индикации, длительности сигнала АСП, фискальной памяти, клавиатуры в ручном режиме.

Примечание – Весь тест выполняется мелким шрифтом. Работа в этом режиме не изменяет накоплений в машине.

Для запуска технологического прогона ПРОГОН1 выполните следующие действия:

а) выберите режим  ПРОГОН1?;

ИТ

б) нажмите клавиши          ;

в) при появлении на индикаторе сообщения «ПП 1» выполните тест клавиатуры (см. пункт 2.2.2.2);

г) при появлении на индикаторе сообщения «ПП 2» выполните тест клавиатуры;

д) при появлении на индикаторе сообщения «ПР АСП» отключите питание, через несколько секунд включите питание машины и трижды нажмите клавишу             . На индикаторе отобразится:

ИТ

АСП    ХХХ

где  ХХХ – время свертки в условных единицах (от 100 до 180).

ИТ

Нажмите клавишу            . На печать выводится: АСП    ХХХ

е) при появлении на индикаторе сообщения «ПР d» выполните тест индикатора (см. пункт 2.2.2.4). По окончании просмотра нажмите клавишу        .

РЖ

В случае какого-либо сбоя на индикаторе высветится сообщение об ошибке.

Далее машина переходит в автоматическое тестирование по циклам, с распечаткой результатов проверки согласно приложению А. Длительность цикла составляет примерно 50 минут.

Примечание – При ненормальных ситуациях во время тестирования фискальной памяти на индикатор выводится сообщение «SOS» и подается звуковой сигнал.

РЖ

Для выхода из данной ситуации нажмите клавишу           .

РЖ

Выход из технологического прогона производится по клавише            .

2.2.2.6 Тест фискальной памяти

Данный тест необходим для проверки работоспособности фискальной памяти.

а)выберите режим тестирования фискальной памяти ПР НП?;

б) нажмите клавишу           .

ИТ

Для не фискализированной машины проверяется:

-тест на чистоту и на запись в технологическую зону (далее – тех.зона)

На чековой ленте распечатается следующее:

- ТЕСТ ФП НА ЧИСТ

- ПРОШЕЛ УСПЕШНО

- ПРОВЕРОК ФП

- ОСТ........ХХХ,

где ХХХ – количество оставшихся проверок записей в тех.зону фискальной памяти.

Если фискальная память неисправна (не проходит тест на чистоту), то на чековой ленте распечатаются первые 20 сбойных адресов:

ТЕСТ ФП НА ЧИСТ

СБОЙНЫЕ АДРЕСА

ХХХХ......YY

. . .

ХХХХ......YY

где ХХХХ – сбойные адреса в 16-ричном виде, YY – код содержимого.

При заполнении технологической зоны записями на чековой ленте распечатается:

ТЕСТ ФП НА ЧИСТ

ПРОШЕЛ  УСПЕШНО

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ

ТЕХ.ЗОНЫ ПЗУ

Если сбой ФП произошел во время записи в тех.зону, то на печать будет выведено сообщение:

ПЛОХАЯ ЗАПИСЬ

В ТЕХ.ЗОНУ ПЗУ

По результатам тестирования на индикаторе появится сообщение:

НП НОР  – для рабочей ФП

или     НП НЕНОР  - для неисправной ФП.

Для фискализированной машины проверяется:

-тест на сохранность информации в фискальной памяти и на запись в технологическую зону

На чековой ленте распечатается следующее:

ТЕСТ ФП НА ЧИСТ

КАССА ФИСКАЛ.

ЗАП…………..YYYY

НЕДОСТОВЕРНЫХ

ЗАП……………ZZZZ

ПРОВЕРОК ФП

ОСТ......ХХХ

где ХХХ – количество оставшихся проверок записей в тех.зону фискальной памяти;

YYYY – количество записей в ФП;

ZZZZ  - количество недостоверных записей.

При заполнении технологической зоны записями на чековой ленте распечатается:

ТЕСТ ФП НА ЧИСТ

КАССА ФИСКАЛ.

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ

ТЕХ.ЗОНЫ ПЗУ

По результатам тестирования на индикаторе появится сообщение:

НП НОР  – для рабочей ФП

или

НП НЕНОР  - для неисправной ФП

2.2.2.7 Тест проверки длительности сигнала АСП

а) выберите режим проверки длительности сигнала АСП  «ПР АСП?»;

б) нажмите клавишу           , на индикаторе отобразится:     ПР АСП

ИТ

в) отключите питание;

ИТ

г) включите питание и трижды нажмите клавишу       , на индикаторе отобразится:

АСП     ХХХ

где ХХХ – время свертки в условных единицах (от 100 до 180).

РЖ

Для выхода из теста нажмите клавишу            .

2.2.2.8 Программирование сервисного обслуживания

В данном режиме осуществляется программирование номера смены, после которого необходимо провести сервисное обслуживание.

Для программирования сервисного обслуживания выполните следующие действия:

а) выберите режим программирования сервисного обслуживания ПРГС.О?;

ИТ

б) нажмите клавишу           , на индикаторе отобразится:

НС.    000

в) введите номер смены, после которой необходимо провести сервисное обслуживание  (от 22 до 254);

ИТ

г) нажмите клавишу          , на индикаторе отобразится:

946-00   - номер версии ПЗУ.

Если до запрограммированного срока остается меньше шести смен, то при оформлении финансового (суточного) отчета с гашением (ОСГ1?) на печать выводится предупреждение:

! ВНИМАНИЕ !

ДО ТЕХ.ОБСЛ.ОСТ

ДНЕЙ......5

В течение данного срока потребитель обязан уведомить сервисную организацию о необходимости провести техническое обслуживание машины. По истечении этого срока в кассовом режиме при оформлении чека будет выводиться на печать предупреждение:

! ВНИМАНИЕ !

ПРОВЕДИТЕ ТЕХ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодичность сервисного обслуживания можно перепрограммировать или отменить.

С

Для отмены периодичности нажмите клавишу        после выбора режима ПРГС.О?.

2.2.2.9 Программирование пароля сервисного обслуживания

Данный режим предназначен для программирования пароля режима сервисного обслуживания.

По умолчанию запрограммирован пароль 000000.

Для смены пароля выполните следующие действия:

а) выберите режим программирования пароля  ПРГ ПС?

б) нажмите клавишу            . На индикаторе отобразится:

ИТ

П     ХХХХХХ    ,

где  ХХХХХХ – значение пароля режима сервисного обслуживания.

ПИ

РЖ

в) нажмите клавишу              , на индикаторе отобразится:

П = ХХХХХХ

г) введите с цифровой клавиатуры новое шестиразрядное значение пароля. По окончанию ввода на индикаторе отобразится:

П   УУУУУУ    ,

где УУУУУУ – новое значение пароля.

Для выхода из теста нажмите клавишу            .

2.2.3 Возможные неисправности в процессе работы

2.2.3.1 Сообщения об ошибках

В процессе работы на машине могут появиться сообщения, информирующие об ошибках кассира или сбоях в работе машины. Данные об ошибках приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Сообщение | Причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Во 2 позиции индикатора – В третьей позиции – НБУ ПУ РЕЗ.П ? АП НП НЕНОР ОЗУ ОЗУ1 ОЗУ2 ПЗУ | Неверные действия оператора Неверные действия оператора (попытка пробить в одном чеке более 30 строк) Переполнение счетчика накопленных сумм Закончилась чековая лента Сбой или авария печатающего устройства Машина включена в первый раз Разряжен аккумулятор (при встроенном аккумуляторе) При снижении или провалах питающей сети Устройство фискальной памяти не подключено или не исправно Неисправно ОЗУ Неисправно ОЗУ Неисправно дополнительное ОЗУ Неисправно ПЗУ | Нажать клавишу сброса «С» и повторить операцию Нажать клавишу сброса «С» и закрыть чек нажатием клавиши «ИТ». Следующую покупку оформить следующим чеком. Вызвать специалиста по ремонту Вставить бумагу и нажать клавишу «ПИ» Нажать клавишу «ПИ».В случае, если сообщение не исчезнет, вызвать специалиста по ремонту Нажать «ИТ», продолжить работу согласно п.2.1.8 Зарядить аккумулятор Выключить машину и повторно включить Выключить машину и вызвать специалиста по ремонту Выключить машину и вызвать специалиста по ремонту Выключить машину и вызвать специалиста по ремонту Выключить машину и вызвать специалиста по ремонту Выключить машину и вызвать специалиста по ремонту |

Если при входе в кассовый режим или режим отчетов на печать выводится сообщение:  ЗАПРОГРАММИРУЙТЕ

- ДАТУ

- то выключите машину и пригласите специалиста по ремонту машины.

Если в кассовом режиме на печать выводится сообщение:

ОШИБКА ЗАПИСИ В

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ

- то выполните финансовый (суточный) отчет с гашением ОСГ1. Если сообщение повторится, то выключите машину и пригласите специалиста по ремонту машины.

Если в кассовом режиме или режиме отчетов на печать выводится сообщение:         СБОЙ ТАЙМЕРА!

- то перепрограммируйте дату. Если сообщение повторится, то выключите машину и пригласите специалиста по ремонту машины.

2.2.3.2 Характерные неисправности и методы их устранения

Неисправности, возникающие в процессе работы машины, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование неисправности, проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Машина не включается 2. Машина отпечатала строку и подает звуковые сигналы при нажатии на любую клавишу 3. Машина не гасит дневную информацию и появляется сообщение ГСГ1 4. Не выходит чек из чекового отверстия на крышке машины 5. Не работает индикатор 6. Машина многократно самопроизвольно выключается и включается (перезапускается) или отключается при работе | Аккумулятор полностью разряжен Был открыт чек Переполнен регистр общих накоплений Неверно установлена бумага Аккумулятор разрядился или машина неисправна Разрядился аккумулятор или понижено напряжение питающей сети | Поставьте машину на зарядку на 8 ч в соответствии с РЭ Нажмите клавишу «С», и закройте чек Вызвать специалиста по ремонту Вставьте правильно бумагу 1.Проверьте работу машины от сети 220В. 2.Вызвать специалиста по ремонту. Примечание – При эксплуатации машины в низких температурах возможно ухудшение контрастности изображения и замедление времени реакции индикатора Зарядите или замените аккумулятор. Выключите машину и вызовите специалиста по ремонту |

2.2.3.3 Действия при попадании в аварийные условия эксплуатации

Аварийными условиями эксплуатации машины следует считать:

- обрыв (окончание) бумажной ленты:

- авария питания (отключение сетевого питания).

а) обрыв (окончание) бумажной ленты

При обрыве бумажной ленты на индикаторе появляется сообщение «НБУ» в любом режиме оформления печатаемых документов.

Для продолжения работы заправьте бумажную ленту согласно рекомендаций пункта 2.1.5 и нажмите клавишу        . Дальнейшие действия зависят от режима работы машины.

ПИ

При обрыве бумажной ленты в момент оформления чека - закройте чек и по нажатию  клавиши              повторите чек.

ПовЧ

При обрыве бумажной ленты в момент оформления контрольной ленты по нажатию клавиши           продолжится распечатка контрольной ленты. При необходимости повторите распечатку контрольной ленты.

ПИ

При обрыве ленты в момент оформления суточного финансового отчета, после нажатия клавиши            его повторить невозможно. Рекомендуется перед оформлением отчета предварительно убедиться в наличии бумажной ленты в машине.

ПИ

ПИ

ИТ

- Примечание – Если опция 7 (опция задания связанных отчетов) установлена в значение «1» и обрыв бумажной ленты произошел между отчетами, то после установки ленты нажмите клавишу           , а затем клавишу

- Начнется распечатка следующего отчета.

б) авария питания (отключение сетевого питания)

При аварии питания выключите машину и, после восстановления питания, включите.

Если авария произошла при оформлении чека и печатаемая строка не полностью отпечаталась, то после включения машины повторяется прерванная строка и далее либо продолжаете кассовые операции, либо закрываете чек и делаете              .

ПовЧ

Если авария произошла при распечатке контрольной ленты, то после включения машины повторите распечатку контрольной ленты.

Если авария произошла при распечатке суточного финансового отчета, то после включения машины распечатка продолжается с повтором прерванной строки автоматически.

Консультации по аварийным ситуациям Вы можете получить на заводе-изготовителе по контактному телефону (07122)6-95-40.

- 3 Техническое обслуживание и текущий ремонт

Техническое обслуживание должна проходить каждая машина, начиная с момента ввода ее в эксплуатацию.

Работы по техническому обслуживанию проводятся специализированной организацией, имеющей право на проведение работ и договор с потребителем на проведение этих работ, за счет потребителя, не реже одного раза в месяц.

Гарантийный ремонт машины производит предприятие-изготовитель или специализированная организация, имеющая договор с предприятием-изготовителем, за счет предприятия-изготовителя.

Ремонт в послегарантийный срок производится специализированной организацией, имеющей право на проведение работ, по заявке потребителя и за его счет.

В состав технического обслуживания, проводимого пользователем, входят следующие работы:

- визуальный осмотр машины;

- удаление пыли х/б отходами;

- проверка правильности установки чековой ленты;

В состав технического обслуживания, проводимого специализированной организацией, входят следующие виды работ:

- при загрузке машины более 100 чеков в день ежемесячная очистка от пыли печатающего устройства. Продолжительность технического обслуживания 1 час в месяц.

- при загрузке машины менее 100 чеков в день не реже одного раза в квартал очистка от пыли печатающего устройства. Продолжительность технического обслуживания 1 час в квартал.

- не реже одного раза в год чистка и удаление пыли  воздушной струей пылесоса с пластмассовым колпачком или протирка спиртом, промывка контактов разъемов, проверка по тестам. Продолжительность технического обслуживания 3 часа в год.

При ухудшении качества печати в процессе эксплуатации необходимо произвести очистку термопечатающих элементов термоголовки.

Текущий (малый) ремонт представляет собой такой минимальный по объему вид ремонта, при котором обеспечивается нормальная эксплуатация машины. Во время текущего ремонта устраняют неисправности заменой или восстановлением отдельных составных частей (быстроизнашивающихся деталей), а также выполняют регулировочные работы.

Средний ремонт заключается в восстановлении эксплуатационных характеристик машины ремонтом или заменой только изношенных или поврежденных составных частей. Кроме того, при среднем ремонте обязательно проверяется техническое состояние остальных составных частей с устранением обнаруженных неисправностей.

Текущий и средний ремонт выполняют организации, производящие техническое обслуживание машины.

Инструменты и приспособления, применяемые при техническом обслуживании, а также рекомендуемые материалы и норма их расхода на проведение технического обслуживания приведены в табл. 3.

Таблица 3

| Вид работы | Материалы |  | Инструменты и принадлежности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование (марка) | Кол(на 10 изделий) | Рекомендуемый тип | Кол(на 50 изделий) |
| Чистка и протирка наружных поверхностей от пыли | Х/б отходы Спирт ГОСТ 8300-87 | 0,05 м 0,01 л | Кисть маховая КМ ГОСТ10597-87 | 1 шт. |

- После проведения технических обслуживаний и ремонтов машина должна быть опломбирована организацией, обслуживающей и ремонтирующей машину, или налоговой инспекцией.

- 4 Хранение

- Климатические условия  транспортирования  и условия хранения машин должны соответствовать требованиям ГОСТ23411-84.

Машины следует  хранить в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5о до 35о С, при относительной влажности воздуха не более 85 %, при содержании в воздухе пыли, масла, влаги и агрессивных примесей, не превышающих норм, установленных для складских и производственных помещений.

- 5 Транспортирование

- Транспортирование машин должно производиться в транспортной упаковке предприятия-изготовителя в закрытых транспортных средствах. Виды отправок - автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах (крытые вагоны, универсальные контейнеры), авиационным транспортом (в герметизированных и обогреваемых отсеках самолетов), водным транспортом (в трюмах судов).

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировании машин морским путем должно быть проведено антисептирование древесины для изготовления ящиков и прокладочного материала согласно ГОСТ 15155-89. Антисептиpование дpевесины может быть заменено окраской ящиков эмалями или другими красителями согласно ГОСТ 15155-89.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования должны строго выполняться требования предупредительных надписей на ящиках и не должны допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности машин. В тpанспоpтных сpедствах упакованные машины должны быть надежно закреплены. Распаковку машин после транспортирования и хранения при температуре ниже 10о С следует проводить в нормальных климатических условиях эксплуатации, предварительно выдержав их не распакованными при температуре (20+- 5)о С не менее 12 ч.

- 6 Утилизация

Все узлы и корпусные детали изготовлены из материалов, прошедших  экологическую  экспертизу и их утилизация не наносит вред окружающей среде.

Утилизация использованной аккумуляторной батареи производится в соответствии с инструкцией изготовителя аккумуляторной батареи.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Образцы печатаемых документов

1 Распечатка полного электронного журнала (опция 5 в «0»)

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К. N0000000000123 УНН 123456789012 КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА 1 ОП.0 12.03.03 2 . . . . . . . 6. И . . . . . . . 6. 13:23Ф_РБ 1 1 . . . . . . 10. % 1. . . . . . . 1. 2 . . . . . . 20. НДС. . . . . . . 3. И . . . . . . 31. 13:23Ф_РБ 2 1 . . . . . . 10. % 2. . . . . . . 1. СКД1. . . . . . 1. И . . . . . . . 9. 13:24Ф_РБ 3 1 . . . . . . 10. % 0. . . . . . . 0. НАЦ1. . . . . . 1. И . . . . . . 11. 13:24Ф_РБ 4 1 . . . . . . 12. 2 . . . . . . 20. И . . . . . .32. 13:25Ф_РБ 5 2 . . . . . 150. И . . . . . 150. 13:26Ф_РБ 6 1 . . . . . . . 5. И . . . . . . . 5. 13:28Ф_РБ 7 2 . . . . . . 12. 1 . . . . . . 25. И . . . . . .37. 13:28Ф_РБ 8 1 . . . . . . 25. 3 . . . . . . 50. СКД1. . . . . . 4. И . . . . . . 71. 13:29Ф_РБ 9 2 . . . . . . 50. И . . . . . .50. 13:38Ф_РБ 10 1 . . . . . . 12. 1 . . . . . . 12. И . . . . . .24. 13:40Ф_РБ 11 1 . . . . . . 12. И . . . . . .12. 13:40Ф_РБ 12 1 . . . . . 100. 1 . . . . . 200. А1 . . . . . . . 5. И . . . . . 295. 13:46Ф_РБ 13 1 . . . . . 100. % 1. . . . . . . 5. 2 . . . . . 200. НДС. . . . . . 33. А1 . . . . . . . 5. % 1. . . . . . . 0. И . . . . . 300. 13:46Ф_РБ 14 1 . . . . . 100. 1 . . . . . 200. ЧЕК АННУЛИРОВАН 13:56Ф_РБ 15 В1 . . . . . . 55. 13:56Ф_РБ 16 + . . . . . 100. 13:56Ф_РБ 17 - . . . . . . 50. 13:56Ф_РБ 18 *ПОВТОРНЫЙ ЧЕК* 13:56Ф_РБ 18 1 . . . . . . 70. И . . . . . .70. 14:05Ф_РБ 19 2 . . . . . 110. И . . . . . 110. 14:06Ф_РБ 20 ****************** | - дата распечатки контрольной ленты - номер аппарата - учетный номер налогоплательщика - номер контрольной ленты - номер оператора, дата чеков - номер секции и сумма - итоговая сумма - время, фискальный признак и номер чека - налоговая ставка в рублях - скидка в рублях - наценка в рублях - аннуляция по секции 1 и сумма - возврат по секции 1 - внесение в кассу - выплата из кассы |
| --- | --- |

2 Распечатка краткого электронного журнала (опция 5 в «1»)

| МАГАЗИН N123 12.03.03 К. N0000000000123 УНН 123456789012 КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА 1 ОП.0 12.03.03 И . . . . . . . 6. 13:23Ф_РБ 1 И . . . . . . 31. 13:23Ф_РБ 2 И . . . . . . . 9. 13:24Ф_РБ 3 И . . . . . . 11. 13:24Ф_РБ 4 И . . . . . .32. 13:25Ф_РБ 5 И . . . . . 150. 13:26Ф_РБ 6 И . . . . . . . 5. 13:28Ф_РБ 7 И . . . . . .37. 13:28Ф_РБ 8 И . . . . . . 71. 13:29Ф_РБ 9 И . . . . . .50. 13:38Ф_РБ 10 И . . . . . .24. 13:40Ф_РБ 11 И . . . . . .12. 13:40Ф_РБ 12 И . . . . . 295. 13:46Ф_РБ 13 И . . . . . 300. 13:46Ф_РБ 14 ЧЕК АННУЛИРОВАН 13:56Ф_РБ 15 В1 . . . . . . 55. 13:56Ф_РБ 16 + . . . . . 100. 13:56Ф_РБ 17 - . . . . . . 50. 13:56Ф_РБ 18 *ПОВТОРНЫЙ ЧЕК* 13:56Ф_РБ 18 И . . . . . .70. 14:05Ф_РБ 19 И . . . . . 110. 14:06Ф_РБ 20 ****************** | - дата распечатки контрольной ленты - номер аппарата - учетный номер налогоплательщика - номер контрольной ленты - номер оператора, дата чеков |
| --- | --- |

3 Техпрогон "ПРОГОН1" нефискализированной машины

| = = = = ПРОГОН1 = = = = = К .N 0000000000123 ВЕРСИЯ 946-00 12.03.03 14:11 ПЗУ НОРМ. ОЗУ НОРМ. ВЕРСИЯ ФП 948-00 ПП НОРМ. USTT ЕСТЬ АСП . . . . . . . 130 ИНДИКАЦИЯ НОРМ. ТЕСТ ПЕЧАТИ ---------------------------------- +?*! %"1234567890 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ ---------------------------------- +?*! %"1234567890 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ ---------------------------------- К. N 0000000000123 ТЕСТ ФП НА ЧИСТ ПРОШЕЛ УСПЕШНО ПРОВЕРОК ФП ОСТ . . . . . . . . 111 ЗАПИСЬ В Т. ЗОНУ УСПЕШНА 14:12 ЦИКЛ . . . . . . . . . . . 1 ТЕСТ ПЕЧАТИ ---------------------------------- +?*! %"1234567890 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ ---------------------------------- 14:12 К. N 0000000000123 ТЕСТ ФП НА ЧИСТ ПРОШЕЛ УСПЕШНО 14:36 К. N 0000000000123 ТЕСТ ФП НА ЧИСТ ПРОШЕЛ УСПЕШНО USTT ЕСТЬ 15:01 ЦИКЛ . . . . . . . . . . . 2 ТЕСТ ПЕЧАТИ ---------------------------------- +?*! %"1234567890 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ ---------------------------------- 15:01 К. N 0000000000123 ТЕСТ ФП НА ЧИСТ ПРОШЕЛ УСПЕШНО 15:25 К. N 0000000000123 ТЕСТ ФП НА ЧИСТ ПРОШЕЛ УСПЕШНО USTT ЕСТЬ 15:49 ЦИКЛ . . . . . . . . . . . . 3 ТЕСТ ПЕЧАТИ ---------------------------------- +?*! %"1234567890 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ ---------------------------------- 15:49 К. N 0000000000123 ТЕСТ ФП НА ЧИСТ ПРОШЕЛ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН ПРОГОН 1 ЦИКЛ . . . . . . . . . 3 | - номер кассы - номер версии ПЗУ - дата - время начала техпрогона - результат теста ПЗУ - результат теста ОЗУ - результат теста клавиатуры - длительность сигнала АСП - результат теста блока индикации подтверждается подписью проверяющего - крупный шрифт - мелкий шрифт - количество оставшихся записей в тех.зону - конец нулевого цикла, начало первого цикла - мелкий шрифт - начало второго цикла техпрогрона - начало третьего цикла техпрогона - вышли из тех.прогона по клавише прервали тех.прогон на 3 цикле |
| --- | --- |

РЖ

4 Техпрогон "ПРОГОН1" фискализированной машины

| = = = = ПРОГОН1 = = = = = К. N 0000000000123 ВЕРСИЯ 946-00 12.03.03 14:11 ПЗУ НОРМ. ОЗУ НОРМ. ВЕРСИЯ ФП 948-00 ПП НОРМ. USTT ЕСТЬ АСП . . . . . . . 130 ИНДИКАЦИЯ НОРМ. ТЕСТ ПЕЧАТИ ---------------------------------- +?*! %"1234567890 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ ---------------------------------- +?*! %"1234567890 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ ---------------------------------- К. N 0000000000123 ФИСКАЛЬНАЯ ПРОВЕРОК ФП ОСТ . . . . . . . . 111 ЗАПИСЬ В Т. ЗОНУ УСПЕШНА 14:12 ЦИКЛ. . . . . . . . . . . . . 1 ТЕСТ ПЕЧАТИ ---------------------------------- +?*! %"1234567890 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ ---------------------------------- 14:12 К. N 0000000000123 ФИСКАЛЬНАЯ 14:36 К. N 0000000000123 ФИСКАЛЬНАЯ USTT ЕСТЬ 15:01 ЦИКЛ . . . . . . . . . . . . 2 ТЕСТ ПЕЧАТИ ---------------------------------- +?*! %"1234567890 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ ---------------------------------- 15:01 К. N 0000000000123 ФИСКАЛЬНАЯ 15:25 К. N 0000000000123 ФИСКАЛЬНАЯ USTT ЕСТЬ 5:49 ЦИКЛ . . . . . . . . . . . . .3 ТЕСТ ПЕЧАТИ ---------------------------------- +?*! %"1234567890 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ ---------------------------------- 15:49 К. N 0000000000123 ФИСКАЛЬНАЯ ЗАВЕРШЕН ПРОГОН 1 ЦИКЛ . . . . . . . . . 3 | - номер кассы - номер версии ПЗУ - дата - время начала техпрогона - результат теста ПЗУ - результат теста ОЗУ - номер версии фискальной памяти - результат теста клавиатуры - длительность сигнала АСП - результат теста блока индикации подтверждается подписью проверяющего - крупный шрифт - мелкий шрифт - отметка о фискализации - количество оставшихся записей в тех.зону - конец нулевого цикла, начало первого цикла - мелкий шрифт - начало второго цикла техпрогрона - начало третьего цикла техпрогона - вышли из тех.прогона по клавише прервали тех.прогон на 3 цикле |
| --- | --- |

РЖ